Состав генерального плана.

Генеральный план Бурмакинского сельского поселения содержит:

Часть 1. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка.

2. Карту функциональных зон, границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов регионального и местного значения Бурмакинского сельского поселения, М 1:25000;

3. Карту функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения с. Бурмакино, М 1:3000.

К генеральному плану Бурмакинского сельского поселения прилагаются материалы по обоснованию:

1. Часть 2. Пояснительная записка.

2. Карта границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, местоположение существующих и строящихся объектов местного значения Бурмакинского сельского поселения, М 1:25000;

3. Карта границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, территории объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории Бурмакинского сельского поселения, М 1:25000;

4. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Бурмакинского сельского поселения, М 1:25000;

5. Карта существующих и строящихся объектов местного значения с. Бурмакино, М 1:3000;

6. Карта зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Бурмакино, М 1:3000 .

##### Оглавление

1.	Введение	6

2.	Комплексный анализ состояния территории МО Бурмакинское сельское поселение	8

2.1.	Основные сведения о территории	9

2.2.	Природные условия и ресурсы	11

2.2.1.	Климат	11

2.2.2.	Геолого-геоморфологические условия	13

2.2.3.	Почвенный покров	13

2.2.4.	Водные ресурсы	14

2.2.5.	Лесные ресурсы	17

2.2.6.	Минерально-сырьевые ресурсы	18

2.3.	Особо охраняемые природные территории	22

2.4.	Объекты культурного наследия	28

2.5.	Зоны с особыми условиями использования территории	30

3.	Планировочная структура и функциональное зонирование	42

3.1.	Административные границы МО Бурмакинское сельское поселение	42

3.2.	Планировочная структура	44

3.3.	Включение в границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения	46

3.4.	Функциональное зонирование	48

4.	Обоснование вариантов размещения объектов капитального строительства регионального значения, местного значения муниципального Кирово-Чепецкого района и  Бурмакинского сельского поселения, планируемое установление зон с особыми условиями использования территории	49

4.1.	Оценка демографического потенциала территории	49

4.1.1.	Современная демографическая ситуация	49

4.1.2.	Трудовые ресурсы	52

4.1.3.	Прогнозирование численности населения	53

4.2.	Развитие жилищной сферы	57

4.3.	Развитие социальной сферы	63

4.3.1.	Система образования	63

4.3.2.	Система здравоохранения	64

4.3.3.	Физическая культура и спорт	65

4.3.4.	Учреждения культуры и досуга	65

4.3.5.	Прочие объекты сервиса, торговли	66

4.3.6.	Организация ритуальных услуг	67

4.4.	Развитие производственной сферы	67

4.4.1.	Промышленность	67

4.4.2.	Сельское хозяйство	68

4.4.3.	Малый бизнес и предпринимательство	71

4.5.	Развитие транспортной инфраструктуры	73

4.5.1.	Внешний транспорт	73

4.5.2.	Улично-дорожная сеть	75

4.6.	Развитие инженерной инфраструктуры	76

4.6.1.	Водоснабжение	78

4.6.2.	Водоотведение	83

4.6.3.	Санитарная очистка территории	84

4.6.4.	Теплоснабжение	86

4.6.5.	Электроснабжение	88

4.6.6.	Газоснабжение	90

4.6.7.	Средства связи	94

4.7.	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	95

4.8.	Мероприятия по охране окружающей среды	97

4.8.1.	Охрана атмосферного воздуха	97

4.8.2.	Охрана водных ресурсов	98

4.8.3.	Охрана почвенного покрова	101

4.8.4.	Озеленение территории	103

4.8.5.	Организация зон отдыха, массового спорта и лечебно-оздоровительного назначения	104

5.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Бурмакинское сельское поселение	106

5.1.	Чрезвычайные ситуации природного характера	106

5.2.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	108

5.3.	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	110

5.4.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	113

# Введение

Проект генерального плана Бурмакинского сельского поселения Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 04 от 12 января 2011г, заключенным между администрацией  Кирово-Чепецкого района и ОАО «Кировводпроект».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Бурмакинского сельского поселения на основании распоряжения главы администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области от 29.01.2009 №68 «О разработке генеральных планов сельских поселений района».

Проект генерального плана Бурмакинского сельского поселения Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области  разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон N 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года с изменениями на 11 декабря 2011года), Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»» от 28.09.2006г. № 44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 04.05.2007г. №105-ЗО, Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» от 08.10.2007г. №169-ЗО, Региональных нормативов градостроительного пороектирования Кировской области (утверждены Постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2008г. №149/418), Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244) и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

В проекте генерального плана были учтены положения стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, программ социально-экономического развития с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ, организаций коммунального комплекса, схем территориального планирования Кировской области и Кирово-Чепецкого района, а также Правил землепользования и застройки Бурмакинского сельского поселения.

В 2008 г. Бурмакинской сельской Думой  была принята «Программа социально-экономического развития муниципального образования». Выполнение положений, определенных программой должны выработать устойчивое и полноценное развитие территории в целях последовательного и стабильного повышения качества жизни населения Бурмакинского сельского поселения.

Разработка проекта генерального плана проводилась с учетом программы социально-экономического развития муниципального образования Бурмакинское сельское поселение. Программа социально-экономического развития муниципального образования – эффективный инструмент управления развития муниципального образования и является  документом, содержащим совокупность мероприятий и проектов, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на достижение важнейших, долгосрочных целей комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программа развития Бурмакинского сельского поселения представляет совокупность конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированным по системным признакам и направленных на достижение основных социально-экономических целей на основе эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала территории.

Полноценное развитие муниципальное образование может добиться только в результате системной деятельности, позволяющей определить «точки роста», правильно распределить силы, рационально расходовать ограниченные ресурсы.

Формой реализации такого подхода является планирование социально-экономического развития муниципального образования.

Основные программы, действующие на территории МО Бурмакинское сельское поселение:

-программа социально-экономического развития МО Бурмакинское сельское поселение;

-программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бурмакинское сельское поселение на 2011-2013 гг;

-муниципальная целевая программа «Поддержка малого предпринимательства в Бурмакинском сельском поселении Кирово - Чепецкого района Кировской области на 2011-2013 гг»;

-программа рационального использования муниципальных земельных участков до 2011 года;

-муниципальная целевая программа «Управление муниципальным имуществом Бурмакинского сельского поселения на 2011-2013 гг»;

- муниципальная целевая программа «Экологии и природоохраны в Бурмакинском сельском поселении на 2011-2013 гг;

-программа «Капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах в Бурмакинском сельском поселении на 2011-2013 гг»;

-программа «Установка приборов учета коммунальных услуг в многоквартирных домах в Бурмакинском сельском поселении на 2011-2013 гг»;

-программа «Обеспечение пожарной безопасности в Бурмакинском сельском поселении на 2011-2013 гг».

Основной целью генерального плана Бурмакинского сельского поселения  (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ) является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

-	выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

-	создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Проект генерального плана Бурмакинского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2010 г.,

- I этап (первая очередь строительства) – 3-10 лет;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 15-20 лет;

- III этап – прогноз на 30-40 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В рамках данного проекта разработан также генеральный план административного центра поселения – села Бурмакино.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:10 000 на бумажных носителях, а также ортофотопланы  масштаба 1: 10 000, 1: 2 000.

# Комплексный анализ состояния территории МО Бурмакинское сельское поселение

Комплексная оценка территории проведена посредством анализа природных и техногенных условий с целью определения территориальных ресурсов развития муниципального образования.

## Основные сведения о территории

Экономико-географическое положение – один из важнейших факторов, определяющих перспективы развития территорий Бурмакинского сельского поселения.

Бурмакинское сельское поселение входит в состав Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области,  занимает  его юго-западную часть. Граничит: c юго-запада с Оричевским районом Кировской области, с южной и юго-восточной -  с Куменским районом Кировской области.

Административным центром Бурмакинского сельского поселения  является село Бурмакино – один из старейших населенных пунктов Кирово-Чепецкого муниципального района.

Территория Бурмакинского сельского поселения занимает 22508 га земель, в т.ч. земли поселений  – 402 га.

Первые упоминания о селе Бурмакино встречаются в исторической литературе в 1610 году. В дореволюционный период местное население занималось извозом, было несколько постоялых дворов, т.к. село расположено на Казанском тракте.

Некоторые здания сохранены собственниками жилых домов. Одно из старинных зданий, где ранее размещалась церковно-приходская школа, находится на балансе Бурмакинской коррекционной школы – интернат, относится к архитектурным памятникам местного значения.

Расстояние до центра района г. Кирово-Чепецк составляет 40 км, местность лесная.

Первая деревянная Богородицкая церковь построена в 1660 году, каменная, построена в 1755-1771 гг., приход состоял из 49 селений. Жители занимались хлебопашеством, многие отправлялись на заработки на чужую сторону, некоторые делали спичечные ящики, сундуки и рамочные ульи.

В 1980-х гг. в селе Бурмакино находился центр совхоза «Бурмакинский», ныне ООО «Мясомолочный», имеются Бурмакинская средняя школа, коррекционная школа-интернат, сельский Дом культуры, библиотека. В д. Дресвяново (6 км от центра поселения) также имеется библиотека.

Рис. 1 Карта границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения

Таблица № 2.1.1 Перечень населенных пунктов, входящих в Бурмакинское сельское поселение

| № п/п | Административный центр поселения | Наименование н/п | Расстояние до административного центра поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бурмакино | База отдыха завода ОЦМ | 3 |
| 2 |  | База отдыха комбината «Искож» | 10 |
| 3 |  | д. Бережана | 8 |
| 4 |  | д. Васютины | 9 |
| 5 |  | д. Дресвяново | 6 |
| 6 |  | д. Зорины | 4 |
| 7 |  | д. Кокориха | 2 |
| 8 |  | д. Колпаки | 6 |
| 9 |  | д. Малые Зыкины | 3 |
| 10 |  | д. Марковы | 5 |
| 11 |  | д. Мокрушины | 3 |
| 12 |  | д. Пантюхины | 4 |
| 13 |  | п. Раменский | 8 |
| 14 |  | кордон Сверчихинский | 5 |
| 15 |  | д. Сивковы | 15 |
| 16 |  | д. Стожариха | 2 |
| 17 |  | д. Хлебники | 8 |

Вывод: Бурмакинское сельское поселение находится в выгодном положении, т.к. находится в небольшой удаленности от г. Кирова и г. Кирово-Чепецка. Соединение с областным и районным центром осуществляется по автомагистрали, имеются условия для развития промышленного производства и сельского хозяйства.

## Природные условия и ресурсы

### Климат

Климат территории Бурмакинского сельского поселения континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха +1,3 +1,4оС. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 17,6 и 17,8оС в июле, до –14,3 и 
–14,4оС в январе.

Абсолютный минимум температуры равен –350С. Абсолютный максимум температуры равен +35оС.

Безморозный период начинается с третьей декады мая и продолжается в среднем 114-122 дня до второй декады сентября.

Территория Бурмакинского сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 500-550 мм до 700 мм. 70% осадков выпадает в теплый период в виде ливневых дождей, часто сопровождающимися грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность. Снежный покров образуется в конце октября. Первый снег лежит обычно недолго и исчезает вследствие потеплений. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится 160-170 дней. Средняя, из наибольших высот, составляет 50-60 см на открытых участках и 70-80 см на защищенных. Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы.

В течение всего года преобладают ветра южной четверти (от юго-западных до юго-восточных) и западного направления. Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра встречаются в холодный период. Сильный ветер со скоростью больше 15 м/сек. наблюдается в среднем 5-6 дней в году в основном с января по март.

Туманы на территории Бурмакинского сельского поселения наблюдаются в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, возникают, при ветрах южной четверти, со скоростью более 6 м/сек. В среднем за зиму наблюдается 45-50 дней с метелью.

Очень большой вред сельскохозяйственным культурам наносит град. На территории района наблюдается в среднем 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся суховеи. Вероятность интенсивных суховеев равна 15-28 %. В большинстве лет суховеи не представляют собой опасности для сельского хозяйства, т.к. продолжительность их невелика.

Норма максимальной глубины промерзания почвы 70-120 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит 4-9 апреля.

Для лета характерна неустойчивая, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями погода. Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается 9-22 августа.

Осенний период характеризуется, в основном, теплой погодой с небольшими осадками. Лишь кое-где отмечаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы (в травостое заморозки начинаются в конце августа). Первые осенние заморозки начинаются  8-10 сентября.

Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в последней пятидневке октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода.

### Геолого-геоморфологические условия

Территория, на которой располагается Бурмакинское сельское поселение, занимает восточную часть Русской платформы и представляет собой  в геоморфологическом отношении, возвышенную увалисто-волнистую равнину, расчлененную долинами рек, ручьями и оврагами.

Денудационная равнина, приуроченная к высоким водораздельным участкам, характеризуется полого-холмистым рельефом. Площади водно-ледниковой равнины относятся к центральной части реки Быстрицы и представляют слабохолмистую равнину, расчлененную речной и балочной сетью, с абсолютными отметками поверхности земли 115-200 м, с относительным превышением до 20 м.

По инженерно-геологическим условиям площадь поселения отнесена к району, пригодному к застройке с минимальным объёмом инженерно-геологических исследований и характеризуется полого-волнистым рельефом, осложнённым долинами речек и оврагов. С поверхности территория сложена породами северодвинского горизонта верхнетатарского подъяруса, которые перекрываются маломощным чехлом элювиально-делювиальных отложений четвертичного комплекса, представленных суглинками. Литологический состав коренных образований разнообразен: глины, алевролиты, песчаники, реже мергели, известняки. Преимущественным развитием пользуются глинистые породы, которые в вертикальном разрезе чередуются с карбонатными и песчанистыми, содержащие водоносные горизонты, вода которых используется для хозяйственно-питьевого использования. Общая мощность отложений 60-180 м. Водовмещающие породы залегают на различных глубинах и не выдержаны по простиранию. В связи с этим, водообильность отложений неоднозначна.

### Почвенный покров

Своеобразие почвенного покрова Бурмакинского сельского поселения определяется особенностями климата, рельефа, четвертичных пород, растительного покрова.

Механический состав почв зависит от состава подстилающих пород, последние представлены речными песчаными, флювиогляциальными песчано-гравийными, элювиально-делювиальными песчаными или глинистыми отложениями, продуктами выветривания коренных пород, выходами коренных пород.

Основной фон почвенного покрова поселения образуют дерново-подзолистые и торфяно-болотные почвы. Аллювиальные почвы приурочены к долинам рек.

Подзолы и сильноподзолистые почвы находятся в северо-восточной части Бурмакинского сельского поселения. Данные почвы отличаются сильной выщелоченностью, бедностью гумусом и элементами питания, высокой кислотностью. Нуждаются в окультуривании, во внесении органических и минеральных удобрений.

Дерново-слабо и среднеподзолистые суглинистые и глинистые почвы обладают более благоприятными свойствами по сравнению с подзолами, содержат 1,5-2,2 % гумуса, рН 5,6-6,5. для почв характерна комковатая структура, благоприятные водно-воздушные свойства. Дерново-сильноподзолистые почвы сравнительно малопродуктивны, особенно их песчаные разности.

Окультуривание дерново-подзолистых почв необходимо проводить путем рыхления пахотного слоя при одновременном внесении удобрений и извести в разрыхляемый слой, а также мелиоративной вспашкой с выносом подпахотного слоя на поверхность с внесением органических и минеральных удобрений и известкования почвы по полной гидролитической кислотности.

Торфяно-болотные почвы развиваются на выположенных элементах рельефа, в депрессиях, в долинах рек и располагаются в юго-западной и центральной части поселения.

Почвы представлены следующими основными подтипами: торфяно-болотными и  торфяно-глеевыми. При условии устранения избыточного увлажнения, почвы могут быть вовлечены в сельскохозяйственное использование.

Аллювиальные и пойменные почвы приурочены к долинам рек, представлены аллювиальными дерновыми, пойменными дерновыми, дерново-подзолистыми почвами.

Анализ качества сельскохозяйственных угодий показывает, что на территории поселения повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к активной деградации – уменьшение мощности плодородного слоя, разрушение агрономически ценной структуры пахотного горизонта, уменьшение содержания гумуса и питательных элементов  почвенного покрова, обусловленная в результате невыполнения почвозащитных и иных природоохранных мероприятий – нарушение севооборотов, уменьшение количества вносимых органических и минеральных удобрений, применение устаревших средств механизации и пр.

Одной из главных причин низкого уровня и неустойчивого развития сельскохозяйственного производства сельского поселения является неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий, постоянно снижающееся их плодородие, которое уже в ближайшем будущем может быть необратимо утрачено.

Учитывая изложенное, на территории Бурмакинского сельского поселения должна быть использована система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

### Водные ресурсы

Бурмакинское сельское поселение расположено в юго-западной части Кирово-Чепецкого района Кировской области. По территории поселения протекают реки: Быстрица, Ивкина, Греховица, Якимчевка, Прудовица, Козлиха, Шиповка, принадлежащие к бассейну реки Вятка. Основными реками на территории поселения являются р. Быстрица и р. Ивкина.

Реки Быстрица, Ивкина богаты рыбой и требуют бережного отношения к чистоте воды. На территории Бурмакинского сельского поселения имеется 7 прудов, все пруды проточные, экологически чистые, без каких либо химических загрязнений. На некоторых из них предполагается проведение рыболовно-мелиоративного комплекса, возможность использовать водоемы для организации туризма и отдыха.

р. Быстрица

Река Быстрица протекает в центральной части поселения на протяжении   26,5 км, на участке среднего течения и берет начало на территории Куменского района. Река Быстрица протекает в широтном направлении и впадает с левого берега в р. Вятку на 626 км от устья. Длина водотока – 166 км. Водосборная площадь- 3740 км, из которых 30 % покрыто лесом, остальная часть распахана или залужена. Заболоченность и озерность на водосборе менее 1 %. Водосборный бассейн реки, с выраженной левосторонней ассиметрией, с хорошо развитой гидрографической сетью. В правобережной узкой части водосбора гидрографическая сеть мало выражена. Рельеф водосбора средне - холмистый. Средний уклон реки равен 1,2 %.

Долина реки на рассматриваемом участке трапецеидальной формы, извилистая. Ширина изменяется от 0,3 до 1,0 км. Склоны умеренно- крутые и пологие, высотой до 6-10 м, преимущественно покрыты луговой растительностью, местами покрыты лесом.

Пойма  двухсторонняя с шириной от 0,2-0,3 км до 0,5-0,7 км, неровная, увлажненная, местами заболоченная. В половодье затапливается на глубину 1-3 м, в течение 6-10 дней.

Русло сильно извилистое, неразветвленное. Ширина изменяется от 30 до 90 м. Берега местами крутые до  3-5 м, местами обрывистые. Течение реки сравнительно быстрое, она оправдывает своё название. Скорость течения  в межень на перекатах 0,8-1,0 м/с, плесах 0,2-0,5 м/с. Вода Быстрицы отличается средней минерализацией.

Дно реки песчаное, местами гравелистое, на плесах заиленное.

По водному режиму реки поселения относятся к восточно-европейскому типу, который характеризуется наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния и дождевых осадков (80%) с площади водосбора и грунтовых вод (20%).

Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля – первой декаде мая, и продолжается на реках до 1-1,5 месяца.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в среднем составляет  для рек на 3,5-4,0 м, в многоводные годы, соответственно, на 6,5-7,5 м и 4,5-5,0 м.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в августе и октябре. Продолжительность дождевого паводка на реках – 11-15 суток, с подъемом воды, соответственно, на 4-4,5 м и 1-1,5 м.

Зимняя межень на всех реках в основном  устойчивая.

Максимальные расходы воды редкой повторяемости на реке Быстрица приведены в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1.

| Река | Пункт наблюдения | - Расход воды расчетной обеспеченности, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1% | - 5% | - 10% |
| Быстрица | Шипицино | - 908 | - 763 | - 693 |

Наивысшие уровни воды расчетных обеспеченностей приведены по данным статистической обработки, имеющихся рядов наблюдения в таблице 2.2.4.2.

Таблица 2.2.4.2.

| Река | Пункт наблюдения | - Уровни воды расчетной обеспеченности, м Б.С. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1% | - 10% |
| Быстрица | Шипицино (104,69) | - 111,30 | - 110,80 |

Модуль среднего годового стока, характеризующий относительную водность рассматриваемой территории для реки Быстрица 6,64 л/сек с км2. Коэффициент вариации, характеризующий изменчивость годового стока в многолетнем разрезе невелик 0,22-0,25.

Характеристики стока за многолетний период в различные по водности годы представлены в таблице 2.2.4.3.

Таблица 2.2.4.3.

| Река | Пункт | Характерные по водности годы | Среднегодовой расход (Q), м3/с | Слой стока за год (h), мм | Объем стока за год (Y), млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстрица | Шипицино | Средний Многоводный Маловодный | 22,1 34,3 11,9 | 197 305 106 | 0,876 0,697 1,08 |

Расходы воды различной обеспеченности минимального стока по рекам района приведены в таблице 2.2.4.4.

Таблица 2.2.4.4.

| Река | Пункт | Площадь водосбора, км2 | Расходы воды, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q80% | Наименьший среднемесячный, Q95% |  |
|  |  |  |  | Лето | Зима |
| Быстрица | Шипицино | 3540 | 6,51 | 2,50 | 1,98 |

Годовой ход температур воды рек согласуется с годовым ходом температуры воздуха. Однако изменение температуры воды происходит плавно, отсутствуют резкие понижения и повышения, характерные для температуры воздуха. Продолжительность купального сезона составляет 80-90 дней. Осенью, обычно в конце октября, появляются первые ледовые образования – забереги, сало, шуга. Средняя дата образования устойчивого ледяного покрова на р. Быстрице – 7-9 ноября. Средняя продолжительность ледостава на реках 180-170 дней. В конце ноября толщина льда составляет 20-25 см., постепенно увеличиваясь к марту месяцу, толщина достигает своего максимума до 57-75 см на Быстрице. Вскрытие рек ото льда происходит обычно в первой декаде апреля.

### Лесные ресурсы

Бурмакинское сельское поселение располагается в таежной зоне, в подзоне южной тайги (в южно-таежном лесном районе европейской части Российской Федерации). Ведением лесного хозяйства в поселении занимается Парковое лесничество.

По целевому назначению леса на территории поселения отнесены к защитным. Большую часть защитных лесов составляет зеленая зона города Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.

Помимо зеленой зоны, в соответствие с протоколом первого лесоустроительного совещания по устройству лесов лесхозов Кировской области от 22.05.2002 г. установлены также следующие объекты в подкатегориях защитных лесов:

1) защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог федерального, республиканского и областного назначения, шириной по 250 м в обе стороны;

3) запретные полосы лесов по берегам реки Быстрица, шириной 3000 м.

Кроме того, выделяются в качестве защитных лесов леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, расположенные в первом и втором поясах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; леса, расположенные в 1,2,3 зонах округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных областей и курортов и др.

Распределение лесов Паркового лесничества по целевому назначению и категориям защитности на территории поселения следующее:

1) защитные леса:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: зеленые зоны;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения;

- ценные: запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.

Главными лесообразующими породами являются ель, пихта, сосна, имеется и лиственные породы: береза, осина. Сочетаясь друг с другом, они образуют различные типы лесов.

Ввиду отсутствия крупных городов и промышленных объектов, а также густой дорожной сети, условия существования животных максимально приближены к естественным, особенно в западной и юго-западной частях поселения. Там лесные массивы чередуются с сельскохозяйственными угодьями, животные, с одной стороны, вынуждены приспосабливаться к антропогенно измененной среде обитания, но с другой стороны – имеют доступ к сельскохозяйственным культурам в качестве дополнительных кормовых ресурсов. Характерной особенностью поселения является наличие обширных индивидуальных участков обитания особей каждого вида, возможность дальней миграции в соответствии с биологическими потребностями видов. Это создает предпосылки для развития охотничьей базы, а также увеличения численности и плотности популяций ценных охотничьих животных.

На тех территориях, где происходит постепенное зарастание  сельхозугодий или вырубленных хвойных лесов зарослями ольхи, осины, березы, создаются благоприятные условия для обитания лосей, зайцев, кабанов, а также гнездования птиц (тетерева, куропатки и др.). Соответственно, увеличивается и численность данных животных.

Юго-западная часть Бурмакинского сельского поселения находится в зоне заболачивания. Это избыточно увлажнённые участки суши с плохим газообменом и наличием торфяного слоя.

Большая часть лесных ресурсов, находящихся на территории Бурмакинского сельского поселения, входят в «зеленую зону» города Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского и относятся к парковому лесхозу, поэтому использование лесного фонда ограничено, промышленные рубки возможны только в заречной части сельского поселения.  Охотничьих хозяйств на территории поселения нет.

Вывод: Бурмакинское сельское поселение имеет большой потенциал для развития экономики за счет природных ресурсов.  Хозяйственную деятельность следует ориентировать на лесопереработку и производство строительных материалов.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Бурмакинского сельского поселения представлена месторождениями:

- песчано-гравийные смеси: месторождение Дресвяновское;

- лечебные грязи: озеро Раменское;

- торфяные месторождения: Бурмакинское, Черное, Осиновское, Большое 1;

- подземные минеральные воды;

- подземные пресные воды.

Наиболее распространенным на территории поселения среди ископаемых является торф, образовавшийся на верховых болотах. Торф всех месторождений может использоваться для нужд сельского хозяйства в качестве удобрения, а также в качестве топлива. Крупное месторождение торфа находится в центральной части сельского поселения, территория относится к лесному фонду (непроходимое болото), в этой части поселения возможна промышленная добыча торфа для сельскохозяйственного назначения.

Остальные виды полезных ископаемых: пгс, лечебные грязи представлены на территории поселения в единичных экземплярах.

Песчано-гравийная смесь. На территории Бурмакинского сельского поселения расположено 2 месторождения ПГС.

Песчано-гравийная смесь может быть использована при строительстве дорог, либо при производстве местных строительных материалов.

Лечебные грязи. У п. Раменский расположено озеро, где происходит добыча лечебной грязи, используемой при лечении в санатории «Вятские Увалы».

Торфяные месторождения. На территории Бурмакинского сельского поселения расположены торфяные месторождения промышленной глубины, нулевой глубины и месторождения, площадью менее 100 га.

Подземные минеральные воды. На территории санатория «Вятские Увалы» осуществляется добыча минеральных вод, используемых с низкой минерализацией в качестве столовых, а воды, с более высоким уровнем минерализации, в медицинских целях и бальнеологии, большинство недропользователей расположено в Нижнеивкинской курортной зоне.

Подземные пресные воды.

Пресные подземные воды достаточно широко используются для водоснабжения населенных пунктов района. В Бурмакинском сельском поселении разведано 1 месторождение пресных подземных вод.

| Таблица 2.2.6.1. Каталог балансовых торфяных месторождений в районе МО Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование торфяного месторождения | год разведки | площадь, га |  | мощ-ность т.з. макс. сред. | категория изученности запасов | запасы, тыс.т. при 40% влаге на 1.01.10 г. |  | тип и качественная характеристика т.з. Низ. - тип залежи R-степень разложения А-зольность W-влага pH-обменная кислотность | возможные направления использования | примечания |
|  |  | в нулевой границе | в границе промышленной глубины т.з. |  |  | общие | балан-совые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Резервные месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мурзиха от р.ц.Кирово-Чепецк на ЮЗ в 33 км от с.Саланги на СЗ в 1 км | Д-1956 | 771 | 171 | 8,9 2,78 | А | 112 | 55 | Верх.; Смеш. Низ. R-22; A-9,1 W-88,6 | Топливо, удобрение | Разрабатывалось т/пр.Бурмакинское |
| Перспективные для разведки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурмакинское от р.ц.Кирово-Чепецк на ЮЗ в 28 км от с.Бурмакино на З в 0,5 км | Д-1955 | 2325 | 78 | 8,0 2,80 | С1 | 213 | 171 | Верх.,низ. R - 26; A -8,5 W - 88,1 | Топливо, удобрение | Разрабатывалось с.х. |
| Осиновское от р.ц.Кирово-Чепецк на ЮЗ в 34 км от с.Князи на С в 0,5 км | Д-1963 | 34 | 14 | 1,9 1,14 | С1 | 24 | 24 | Низ. R - 45; A -18,2 pH - 5,5-6,1 | Топливо, удобрение |  |
| Итого по району: | 2 т.м. | 2359 | 92 |  |  | 237 | 195 |  |  |  |
| Охраняемые месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большое I от р.ц.Кирово-Чепецк на ЮЗ в 37 км от с.Жуково на ЮЗ в 0,5 км | Дор.-1978 | 1220 | 721 | 5,2 1,87 | А | 2755 |  | Верх.; Низ. R-37; A-13 W-87,2 |  | подлежит сохранению в естественном состоянии |
| Черное от р.ц.Кирово-Чепецк на ЮЗ в 38 км от с.Жуково на З в 3 км | Дор.-1977 | 134 | 115 | 5,3 2,49 | А | 533 |  | Низ. R-33; A-10 W-89 pH-6,4-5,1 |  | ––//–– |
| Итого по району: | 2 т.м. | 1354 | 836 |  |  | 3288 |  |  |  |  |

Таблица 2.2.6.2. Каталог балансовых месторождений в районе МО Бурмакинское сельское поселение

| Название месторождения, проявления | Местоположение: населенный пункт, расстояние до ж.д. | Балансовые запасы по состоянию на 1.01.2010г. |  | Запасы и прогнозные ресурсы, (авторские) |  |  | Степень освоения запасов | Качественная характеристика сырья. | Характеристика продукции | Горно-технические условия эксплуатации: мощность (м) и состав пород вскрыши, обводненность | Автор геоло-гического отчета, год сдачи в территориальные фонды и № протокола постановки на баланс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | промышленных категорий (А+В+С1) | Предварительно оцененные (С2) | Разведанные В+С1 | Предварительно оцененные С1+ С2 | Прогнозные Р1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Минеральные воды (тыс. м3/сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурмакинское | В 35 км ЮВ г. Кирова, в 4,5км к ЮЗ от с. Бурмаки-но, на территории санатория | 0,0387; в т.ч. скв 2- 0,0012; скв 3- 0,0125; скв 4 0,0250 |  | Разрабатываемое ФГУ ЦР ФССРф "Вятские Увалы" КИР 00828 ТЭ |  |  | распределенный фонд недр | Скважина 2 (участок 1) казанский терригенно-карбонатный комплекс верхнепермских отложений, Воды комплекса рассольные, напорные ; По химическому составу -хлорид-но-натриевые бромные при минерализации 98-102 г/дм3; дебит - 0,026 л/с при понижении 126,8, удельный дебит 0,0002 л/с; Скв. 3 (участок 2) нижнеуржумский карбонатно-терригенный комплекс верхнепермских отложений маломинерализованные, напорные; по химсоставу-сульфатные магниево-кальциево-натриевые при минерализации 4,4-4,5 г/дм3; дебит - 0,25 л/с при понижении 63,5 м коэффициент водопроводимости 0,52 м2/сут; Скважина 4 (участок 3): ассельский карбонатный горизонт нижнепермских отложений (гл 537,2-600 м), Воды рассольные, напорные. по химсоставу-бромные, борные, хлоридно-натриевые, сульфидные рассолы; содержание Br 0,319-0,320; H3BO3 0,340;4 H2Sобщ 0,035-0,040 г/дм3; дебит- 25 м3/сут., коэффициент водопроводимости 0,7 м2/сут | Для бальнеологических целей, лечебно-питьевая, столовая | скв 2, 3 введены в эксплуатацию в 1995г; скв 4 эксплуатируется с 2000 г. | Дислер В.Н., Дроздов В.И. 2001 г.; Протокол ТКЗ № 2 от 1998 г., ТКЗ КПР по Кировской обл. № 6 от 21.06.2002 г. |

## Особо охраняемые природные территории

В целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения создаются особо охраняемые природные территории.

На территории Бурмакинского сельского поселения расположены следующие объекты особо охраняемых природных территорий:

- Машковцевские кедры – памятник природы регионального значения;

- озеро Орловское– памятник природы регионального значения ;

- лечебно-оздоровительная местность санаторий «Вятские Увалы»;

- лечебно-оздоровительная местность курорт «Нижне-Ивкино»;

- зеленая зона города Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.

Машковцевские кедры:

Нормативная правовая основа функционирования: решение облисполкома,

28.09.62 № 571, решение облисполкома 26.01.75 № 42, решение исполкома областного Совета народных депутатов "О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий" 29.10.90 № 498, Постановление Кировской областной Думы, "Об установлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, природно-заповедного, рекреационного и оздоровительного назначения Кирово-Чепецкого и Котельничского  районов Кировской области", 20.04.90      № 11/34.

Сибирские кедры, посаженные местным жителем И.В. Машковцевым в 1725 г., являются родоначальниками культуры кедра в Кировской области. Эти посадки считаются одними из самых старых в Европейской части России и самыми старыми в Кировской области. В данный момент из 9 кедров, входящих в памятник, в живых осталось только 6. В селе Бурмакино в настоящее время произрастает 256 разновозрастных кедров, выращенные из местных семян.

Памятник природы имеет познавательно-историческое значение.

Установленный природоохранный режим оопт:

- не допускается порча деревьев, прогон и выпас скота, возведение построек, выемка грунта.

Озеро Орловское:

Нормативная правовая основа функционирования: распоряжение администрации Кировской области, "О сохранении в государственной собственности охраняемых и особо используемых территорий" 13.03.92 № 244, Постановление Кировской областной Думы, "Об установлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, природно-заповедного, рекреационного и оздоровительного назначения Кирово-Чепецкого и Котельничского  районов Кировской области" 20.04.95 № 11/34.

Памятник природы (гидрологический) представляет собой древнее карстово-суффозионное озеро в окружении ненарушенного верхового болота в междуречьи Ивкины и Шиповки. Длина 550 м., ширина 350 м, глубина озера до 2,5 метров.  Слой чистой воды в нем не превышает 1-1,5 м при глубине озерной чаши более пяти метров, почти все озеро заполнено органическим илом - сапропелем, образующим несколько слоев :красно-оливкового, коричневато-вишневого, светло-розового и светло-оливкового цвета, сапропель (озерный ил) - это желеобразная масса, содержащая до 15% органического вещества и большое количество углекислого кальция. Слои сапропеля в Орловском озере уходят  под сплавину, окаймляющую  водное зеркало вдоль юго-западного и северного берегов. Образование сапропеля в озере обусловлено притоком в него минерализованных подземных вод.  По периметру окаймлено сплавиной, которая затягивает зеркало открытой воды. В некоторых местах выделяется пояс глубоководной растительности с плавающими на поверхности листьями: кувшинки чисто-белой (Nymphaea candida J.Presl), редеста плавающего (Potamogeton natons L.).

Является местом произрастания пухоноса альпийского (Красная книга Кировской области) и Пальчатокоренника Траунштейнера (Красная книга РФ, Красная книга Кировской области).

На озере Орловском может добываться сапропель, который пригоден для использования в качестве лечебных грязей, и как удобрение для сельхозпредприятий.

ООПТ имеет научное и природоохранное значение.

Установленный природоохранный режим оопт:

- не допускаются рубки леса и кустарников, кроме рубок ухода и санитарных, мелиоративные работы.

Лечебно-оздоровительная местность:

На территории Бурмакинского сельского поселения расположена лечебно-оздоровительная местность санатория «Вятские Увалы» и курорта «Нижне-Ивкино», (на территории Бурмакинского сельского поселения расположена часть третьей зоны округа горно-санитарной охраны курорта «Нижне-Ивкино» регионального значения).

На территориях округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения на территории Кировской области устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, поверхностные и подземные водные объекты, воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и других мероприятий.

Округа санитарной и горно-санитарной охраны включают в себя территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения.

Для компактно расположенных лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, представляющих собой единый курортный регион (район), может быть установлен общий округ.

В составе округа выделяется до трех зон. Для лечебно-оздоровительной местности санатория «Вятские Увалы» выделены 1, 2, и 3 зоны санитарной охраны защищенных подземных вод.

Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод (для скважин, источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий.

На территории первой зоны запрещается проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

На указанной территории разрешается осуществление связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов горных и земляных работ, строительства сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам.

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторно-курортного строительства.

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и курортного отдыха (за исключением объектов и сооружений, действующих на момент утверждения границ округа), а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:

-строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, бурение скважин, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта;

-строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;

-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, кладбищ и скотомогильников;

-строительство транзитных автомобильных дорог;

-размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;

-строительство жилых домов и жилых строений без централизованных систем водоснабжения и канализации;

-строительство жилых домов и жилых строений вне границ населенных пунктов;

-устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод (за исключением накопителей гряземинерального стока санаторно-курортных организаций);

-складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;

-массовый прогон и выпас скота;

-использование минеральных и органических удобрений, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов;

-сброс сточных и дренажных вод в водные объекты, а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;

-вырубка зеленых насаждений, кроме выборочных санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта регионального значения.

При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках, лесопарках и других зеленых насаждениях разрешается применение по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора нетоксичных для человека и быстро разлагающихся в окружающей среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы специализированными организациями.

Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также для территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений (за исключением объектов и сооружений, действующих на момент утверждения границ округа), а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Запрещается вырубка зеленых насаждений, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального значения.

Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского:

В центральной части Бурмакинского сельского поселения расположена зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, предназначена для оздоровления воздушного бассейна, поддержания экологической стабильности территории.

Часть лесных массивов Бурмакинского сельского поселения - это зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, предназначена для оздоровления воздушного бассейна, поддержания экологической стабильности территории.

Ей придан статус особо охраняемой природной территории регионального значения в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 20 июня 2007 года № 98/258 (в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.07.2007 № 99/280) «Об объявлении зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского особо охраняемой природной территорией регионального значения», зеленой зоне городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, в границах, утвержденных решением малого Совета Кировского областного Совета народных депутатов от 19.05.1992 № 79 «Об утверждении границ зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского».

Зеленая зона выполняет средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

В зеленую зону не входят земли, находящиеся в черте населенных пунктов.

Объявление территории зеленой зоны особо охраняемой природной территорией регионального значения производится без изъятия земельных участков, на которых она расположена, у собственников, владельцев и арендаторов. Территория зеленой зоны обозначается на местности визирами и просеками с установкой граничных столбов, а также информационными и предупредительными знаками по периметру ее границы.

Освоение лесов на территории зеленой зоны осуществляется в целях сохранения средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, защитных и рекреационных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, что виды использования совместимы с их целевым назначением и полезными функциями.

Постановлением  Правительства Кировской области от 27 августа 2007 г. N 104/361 утверждён режим особой охраны зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского в редакции от 07.07.2011 г.

На территории зеленой зоны постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания особо охраняемой природной территории или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Освоение лесов на территории зеленой зоны осуществляется в целях сохранения средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, защитных и рекреационных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, что виды использования совместимы с их целевым назначением и полезными функциями.

В лесах зеленой зоны запрещается:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- заготовка живицы;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- проведение гидромелиоративных работ;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп и гидротехнических сооружений;

- загрязнение территории любыми видами отходов, а также виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного использования территории зеленой зоны, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Ведение охотничьего хозяйства в границах зеленой зоны, уход за лесами и санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах зеленой зоны осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

Сплошные рубки лесных насаждений в лесах зеленой зоны осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Регулирование численности объектов животного мира осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

В лесах зеленой зоны допускается:

- осуществление в установленном действующим законодательством порядке заготовки и сбора дикорастущих ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов, заготовка мха для собственных нужд;

- рекреационная деятельность в случае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.

Все виды хозяйственной деятельности, разрешенной в пределах границ зеленой зоны, в установленном порядке подлежат согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

При нахождении в лесах зеленой зоны граждане обязаны соблюдать установленный режим особой охраны, а также правила пожарной и санитарной безопасности.

Конкретные ограничения использования лесов на территории зеленой зоны устанавливаются лесохозяйственным регламентом, утверждаемым в соответствии с федеральным законодательством.

Установленный режим особой охраны зеленой зоны обязателен для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

Нарушители установленного режима особой охраны зеленой зоны несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

При необходимости в режим особой охраны зеленой зоны решением Правительства области могут быть внесены изменения, которые являются основанием для корректировки текущих и перспективных планов лесохозяйственной и иной деятельности на территории зеленой зоны.

Проектом генерального плана предусмотрено:

- на первую очередь включение в зону особо охраняемых природных территорий участка по добыче лечебных грязей у п. Раменский местного значения (внесение предложения органами местного самоуправления).

- на перспективу организация комплексного ландшафтного заказника «Ивкинский» площадью 1962 га местного значения.

Государственными природными заказниками являются территории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

На территориях государственных природных заказников и постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

## Объекты культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 (с изменениями на 23 июля 2010г.) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Земельным  кодексом РФ земли объектов культурного наследия отнесены к землям особо охраняемых территорий и объектов (территории историко-культурного назначения) и должны использоваться в особом режиме. Любая деятельность, не соответствующая установленному режиму, законом не допускается.

Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории Бурмакинского сельского поселения расположен 1 объект культурного наследия местного значения:

- Каменный дом (церковно-приходская школа) с. Бурмакино.

Согласно ст. 9.3. Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 (с изм. от 13.12.2010 N 358-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Согласно законодательства Российской Федерации объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;

- согласование в порядке, установленном пунктом 4 статьи 35 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия, условия которого устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

При государственной регистрации права собственности на объект культурного наследия собственник принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия и его сохранению, включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ, требования к условиям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения или объекты культурного наследия местного (муниципального) значения определяется законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2010 года) и Законом Кировской области « Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» от 26.04.2007 года (в редакции от  20.02.2009 N 341-ЗО, от 06.10.2010 N 554-ЗО) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта).

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.

В настоящее время охранные зоны памятников истории и культуры на территории сельского поселения  не установлены. Памятники градостроительства и архитектуры должны быть окружены охранной зоной равной величине расстояния от земли до его наиболее высокой точки, но не менее 20 метров.

Зона регулирования застройки устанавливается равной двум величинам размера охранной зоны. Зона регулирования застройки отмеряется от края охранной зоны.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Настоящим проектом предлагается проведение работ по сохранению памятников культурного наследия на территории Бурмакинского сельского поселения, включая разработку проектов зон  охраны объектов культурного наследия. Имеющийся историко-культурный потенциал территории  может быть использован в современных экономических процессах. Возрождение историко-культурных ценностей имеет не только культурно-духовное значение, но и может приносить материальную прибыль при их использовании в сфере рекреации и туризма.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории Бурмакинского сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий поселения отнесены:

- береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

- зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- защитные леса;

- охранные зоны воздушных линий электропередач, связи, сооружений;

- охранные зоны газораспределительных сетей;

- придорожная полоса автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны объектов: сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения).

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния рек и ручьев, а так же осуществления мероприятий по охране вод от загрязнения, по берегам рек выделены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы определяется в соответствии с Водным кодексом РФ:

- для рек длиной  не более чем 10 км -5 м;

- для рек, протяженность которых более 10 км – 20 м.

Водоохранные зоны  рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 - ФЗ.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-	до 10 км – в размере 50 м;

-	от 10 до 50 км – в размере 100 м;

-	от 50 км и более – в размере 200 м.

Для рек и ручьев, протяженностью менее 10 км от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м  для уклона до 30градусов и 50 м для уклона 30 градусов и более. В виду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов рек и ручьев Бурмакинского сельского поселения, проектом генерального плана устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы - 50 м, для всех водных объектов.

Генеральным планом выделены:

водоохранные зоны:

- рек Прудовица и Якимчевка – шириной 100 м;

- мелких рек и ручьев – шириной 50 метров.

прибрежные защитные полосы:

- рек и ручьев – шириной 50 м.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговая полоса р. Быстрицы и р. Ивкины установлены на основании проекта « Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта) и установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос (II этап) рек Быстрица и Ивкина (0 - 77,3 км от устья) в Кировской области", разработанного институтом ОАО «Кировводпроект».

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО)

На территории Бурмакинского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

1)  посадка высокоствольных деревьев;

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

3) проживание людей;

4) применение ядохимикатов и удобрений.

В границах 2 и 3 поясов ЗСО  запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,  навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Защитные леса

В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защищенности:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- леса зеленых зон;

- защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, изложен в ст.105 Лесного кодекса РФ. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В лесопарковых зонах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

В зеленых зонах запрещаются:

1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи;

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи.

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» и требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов энергоснабжения и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах этих зон". Охранные зоны электрических сетей - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт – 10 м;

- 110 киловольт – 20 м;

- 220 киловольт – 25 м;

- 500 киловольт – 30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

Охранные зоны газораспределительных сетей

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

автодорога регионального значения: «Киров – Малмыж - Вятские Поляны» (III категории) с шириной придорожной полосы 50 м;

автодорога регионального значения: Бурмакино-санаторий «Вятские Увалы» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 м;

автодорога местного значения: «Бурмакино-Раменский» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 м;

автодорога местного значения: «Раменский-Бережана» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 м;

автодорога местного значения: «Казанский тракт-Кокориха» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 м;

автодорога местного значения: «Дресвяново-Фатеево» (V категории) с шириной придорожной полосы 25 м;

автодорога местного значения: «Бурмакино-Лисенки» (V категории) с шириной придорожной полосы 25 м;

Санитарно-защитные зоны объектов: сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и распространяются на  размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов и производств:

- для которых уже была установлена СЗЗ на основании ранее действовавших нормативных документов;

- если расстояния от границы территории промышленной площадки предприятий до нормируемых территорий составляет ориентировочный размер СЗЗ для указанного класса объекта или превышает его;

- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;

- для объектов, расположенных на удалении от нормируемых территорий на расстояние 10 и более км, при условии, что в радиусе 1000 м от границы территории объекта отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных народов, другие нормируемые территории, перспективная жилая застройка, в соответствии с генеральным планом развития городского или сельского поселения, не будет приближаться к границе ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия;

- для объектов, расположенных в промышленной зоне и не имеющих непосредственных границ с нормируемыми территориями. Для группы промышленных объектов и производств устанавливается единая санитарно-защитная зона.

Устанавливаются санитарно-защитные зоны:

- для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов находящихся в стадии технического перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении технологий не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения

- для действующего объекта или производства в случае принятия решения Администрацией городского или сельского поселения, обращения руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной зоны.

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическим расчетами. Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха и измерения уровней шума не проводятся.

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга. Проект организации санитарно-защитной зоны не разрабатывается. В случае поступления обоснованных обращений населения об ухудшении условий проживания, связанном с деятельностью предприятия, необходимо предъявить требования по выполнению мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ и/или снижению уровней шума.

Для предприятий I, II, III классов опасности при установлении санитарно-защитных зон отменено проведение не менее чем годовых натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного контроля.
           Вместе с тем натурные исследования и измерения на границе жилой застройки и расчетной СЗЗ проводятся:

- для аэропортов, аэродромов, вертодромов - по лимитирующему фактору (шум); количество измерений определяется в каждом конкретном случае с учетом интенсивности работы аэропорта (количество взлет-посадок и взлетно-посадочных полос);

- для групп промышленных предприятий (промышленных зон), в состав которых входят объекты I, II классов опасности, в выбросах которых содержатся вещества I класса опасности, а также вещества с доказанной канцерогенностью - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно);

- для крупных химических, нефтехимических комплексов, металлургических комбинатов с полным технологическим циклом (от добычи руды до выплавки металла) - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно).

Работы по оценке риска для здоровья населения не проводятся:

- для животноводческих и птицеводческих предприятий (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для кладбищ (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для промышленных объектов и производств, расстояние от границы территории которых до границы нормируемых территорий в 2 и более раза превышает ориентировочную санитарно-защитную зону.

Размещение жилой и другой нормируемой застройки в границах ориентировочных санитарно-защитных зон действующих предприятий, производств, сооружений и иных объектов не допускается.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон.

При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются ориентировочные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В проекте генерального плана проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ориентировочные санитарно – защитные зоны которых не имеют расчётного подтверждения, не устанавливают действие зон ограничений на территории сельского поселения и даны для справки.

Таблица № 2.5.1. Реестр предприятий, объектов и сооружений

| № п/п | Перечень производственных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс санитарной опасности | Размер СЗЗ (м) ориентировочный |
| МО Бурмакинское сельское поселение |  |  |  |
| Объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов |  |  |  |
| 1 | ООО «Мясомолочный» ферма КРС | III | 300 |
| 2 | ООО «Мясомолочный» гаражи по обслуживанию легковых автомобилей | III | 300 |
| 3 | Деревообрабатывающее производство индивидуальных предпринимателей | IV | 100 |
| 4 | ООО «Мясомолочный» ГСМ | IV | 100 |
| 5 | ООО «Донг-лес» | V | 50 |
| 6 | ОАО «Кировоблгаз» склад газовых баллонов | V | 50 |
| 7 | ООО «Мясомолочный» склад | V | 50 |
| 8 | ООО «Мясомолочный» КЗС | V | 50 |
| Инженерно-технические и санитарно-технические объекты (объекты специального назначения) |  |  |  |
| 9 | Свалка ТБО | II | 500 |
| 10 | Кладбище | IV | 100 |
| село Бурмакино |  |  |  |
| Объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов |  |  |  |
| 11 | Завод фруктовых напитков | V | 50 |
| 12 | ООО «Вымпел» металлообработка | IV | 100 |
| Инженерно-технические и санитарно-технические объекты (объекты специального назначения) |  |  |  |
| 13 | ООО ЖКХ «Кстинино» очистные сооружения |  | 200 |
| 14 | ООО ЖКХ «Кстинино» газовая котельная | IV | 100 |

Выводы:

В результате анализа зон с особыми условиями использования территории выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории:

1. Требуется разработка и утверждение проектов:

- зон охраняемых объектов;

-зон охраны источников питьевого водоснабжения;

-санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

-вынос в натуру водоохранных и иных зон, определенных законодательством.

2. Упорядочение зонирования территории населенных пунктов с учетом ограничений по использованию территории и этапов освоения резервных территорий в предлагаемых границах.

При освоении новых территорий на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

# Планировочная структура и функциональное зонирование

## Административные границы МО Бурмакинское сельское поселение

В соответствии с Законом Кировской области от 24.11 2005 № 387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской области», статьей 21 Устава муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район, Решением Кирово - Чепецкой районной Думы третьего созыва утверждено текстовое описание границ сельских поселений и муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район в новой редакции от 18.01.2009г. №32/452.

Вступивший в законную силу Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» от 07.12.2004 г. № 284-ЗО определил границы Бурмакинского сельского поселения и его статус.

В рамках государственного контракта № Д-06-11 от 06.05.2011г. с Департаментом государственной собственности Кировской области ОАО «Кировводпроект» выполнил работы по установлению (описанию) границ муниципальных образований Кировской области, содержащие картографическое и текстовое описание границ и координаты характерных точек, в целях:

- реализации положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации системы местного самоуправления в РФ» - в части организации системы местного самоуправления;

- реализации положений Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» - в части необходимости отражения в государственном кадастре недвижимости сведений о границах муниципальных образований.

Работы выполнялись на основании государственного контракта и заявления-разрешения № 141 от 20.10.2011г., подписанного заместителем руководителя Управления Росреестра по Кировской области.

Существующая граница представлена на карте границ поселения и существующих населенных пунктов генерального плана.

Бурмакинское сельское поселение расположено в юго-западной части Кирово- Чепецкого района Кировской области. В состав сельского поселения входит 18 населенных пунктов с административным центром муниципального образования с. Бурмакино.

Проектом генерального плана изменение существующей границы Бурмакинского сельского поселения не предполагается.

В составе генерального плана проведено текстовое описание окружной границы сельского поселения.

По границе с Фатеевским сельским поселением:

Граница с Фатеевским сельским поселением проходит по просеке на юго-восток, затем по просеке на северо - восток, по межнику на юго-восток, по межнику вдоль мелиоративного канала на юго-запад, по межнику на юго-восток, по краю мелиоративного канала, затем по р. Хмелевка, по межнику через поле на юго-восток, по межнику вдоль канавы, по краю мелиоративного канала, по межнику на юго-восток, по просеке до р. Прудовица, по р. Прудовица, далее по р. Чесночиха.

По границе с Речным сельским поселением Куменского района:

Граница с Речным сельским поселением проходит по просеке на северо-запад, по просеке на юго-запад, по лесному массиву вдоль левой стороны автодороги Казанский тракт на юго-восток, по торфополям пересекая лесные массивы по просекам до полосы отвода автодороги Казанский тракт на юго-запад, по просеке на юго-восток, по просеке на юго-запад, вверх по среднему течению р. Быстрица, по просеке пересекая автодорогу Слудное-Нижнеивкино на юго-запад.

По границе с Нижнеивкинским сельским поселением Куменского района:

По квартальной просеке на юго-запад, по просеке пересекая автодорогу Слудное - Нижнеивкино на северо-запад, по просеке на северо-восток, по просеке на северо-запад, вверх по среднему течению реки Быстрица, вверх по среднему течению реки Андреевка, по просеке на юго-восток, по просеке на северо-восток, по просеке на северо-запад, по просеке на юго-запад, по просеке на северо-запад, по просеке на юго-запад, по просеке на северо-запад.

По границе с Адышевским сельским поселением Оричевского района:

Вниз по среднему течению реки Ивкина, вверх по среднему течению реки Быстрица.

По границе с Кстининским сельским поселением:

По межнику на северо-восток, по межнику на северо-запад, по межнику на северо-восток, по краю леса на юго-восток, по просеке на северо-восток, по просеке на юго-восток, по межнику на северо-восток, по межнику на юго-восток, по межнику на северо-восток, по межнику на северо-запад, по межнику на северо-восток, по межнику на юго-запад, по межнику на северо-восток, по ручью на северо-восток, по автодороге на северо-восток, по межнику на юго-восток, по просеке на юго-запад, по просеке на юго-восток, по просеке на северо-восток, по просеке на северо-запад, по межнику на северо-восток, по р. Мутница на северо-восток, по просеке на юго-восток.

## Планировочная структура

Одним из принципов при разработке генплана был принцип санации села с целью обеспечения безопасности проживания, создания комфортной среды проживания населения, улучшение качества сельской среды, а также  создание условий для привлечения инвестиций в строительную, производственную и коммерческую деятельность в соответствии с принятыми положениями о территориальном планировании.

Настоящим генеральным планом сохраняется исторически сложившаяся планировочная структура и претерпевает изменения функциональное зонирование территории Бурмакинского сельского поселения.

В центральной части поселения необходимо:

- осуществить реконструкцию инженерных коммуникаций;

- продолжить формирование общегородского центра с приданием ему дополнительных функций: общественных, образовательных, бизнеса, туризма;

- осуществить благоустройство городского поселения.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана Бурмакинского сельского поселения  основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом ранее принятых градостроительных решений, природных факторов, существующего рельефа. Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

.

Планировочная структура сельского поселения.

Муниципальное образование Бурмакинское сельское поселение расположено на северо-востоке европейской части России, в центре Кировской области. Территория сельского поселения входит в состав территории Кирово-Чепецкого муниципального района. Граничит поселение на севере и северо-западе с Кстининским сельским поселением, на северо-востоке  с Фатеевским сельским поселением, на юге и юго-востоке с Куменским районом, на юго-западе с Оричевским районом. Территория Бурмакинского сельского поселения занимает 23400 га. В состав сельского поселения входят 17 населённых пунктов, административный центр Муниципального образования – село Бурмакино. В состав данных земель вошли земли всех категорий, установленных действующим Земельным кодексом РФ, это земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны и иного специального назначения,  земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса.

Бурмакинское сельское поселение обладает хорошо развитой автомобильной транспортной сетью. На территории поселения располагается дорога регионального значения.

Планировочную структуру территории Бурмакинского сельского поселения определили ряд факторов:

– автотрассы регионального значения Киров – Вятские Поляны, пересекающая поселение с севера на юг;

– река Быстрица, протекающая в центральной части поселения;

– река Ивкина, протекающая по западной границе поселения;

– лесные массивы, окружающие поселение практически со всех сторон.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения, неравномерно распределены по территории поселения, их рассредоточение определили имеющиеся транспортные пути, на которых они исторически создавались.

Планировочная структура села Бурмакино.

Планировочная структура села в значительной мере определена характером сложившейся застройки, существующей сетью улиц и ландшафтом местности.

В основу архитектурно-планировочной композиции была принята существующая структура села с учётом необходимости сохранения имевшейся застройки и зелёных массивов.

Планировочная структура села Бурмакино исторически складывается и развивается  вдоль основной магистрали, проходящей по ул. Ленина и ул. Вихарева.  Исторический центр села сохранился в центральной части на ул. Вихарева,  где располагаются основные административные здания, коррекционная школа – интернат, детский сад, магазины и где расположено одно из старинных зданий, где ранее размещалась церковно-приходская школа (в настоящее время используется под склад). Здание находится на балансе Бурмакинской коррекционной школы - интернат, относится к архитектурным памятникам.

Архитектурная  доминанта ярко не выражена и ее формирование на современном этапе не прослеживается. Общественный центр удобно связан с жилой застройкой и зоной отдыха.

Зона жилой застройки подразделяется на две строительные зоны: зону индивидуальной жилой застройки и зону малоэтажных  многоквартирных жилых домов до 4-х этажей.

Водные объекты, имеющиеся на территории села, создали благоприятную основу для развития зон рекреационной направленности, призванных обеспечить благоприятную среду обитания, как для местных жителей села, так и для его гостей.

В систему озеленения села входят зелёные насаждения жилой и производственной зон, которые улучшают микроклимат и создают благоприятный эффект селитебной территории, участвуют в архитектурной композиции села, обогащают архитектуру зданий и придают селу живописность.

## Включение в границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения

Предложения по изменению границ участков разработаны в целях перспективного развития территории района с учётом Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

Таблица № 3.3.1. Список земельных участков под жилищное строительство, включенных в границы населенного пункта до разработки генерального плана.

| № п/п | Место расположения | Площадь, кв.м. | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Бурмакино | 380000 | 43:12:350126:0035 |
|  | д. Колпаки | 35200 | 43:12:350125:0108 |
|  | д. М. Зыкины | 87600 | 43:12:350125:145 |
|  | д. Зорины | 218905 | 43:12:350125:118 |
|  | п. Раменский | 12464 | 43:12:350127:34 |
|  | База отдыха завода ОЦМ | 15520 | 43:12:353001:24 |
|  | д. Мокрушины | 153000 | 43:12:350107:160 |
|  | д. Мокрушины | 250736 | 43:12:350107:162 |

Для приведения в соответствие правового режима использования земель (категории земель и вида разрешенного использования) и фактического хозяйственного использования по заявлению собственников земельных участков, находящихся в частной собственности, запланировано включение таких участков в границы населенных пунктов.

Таблица № 3.3.2. Список земельных участков под жилищное строительство, включенных в границы населенного пункта при разработке генерального плана.

| № п/п | Местоположение | Категория земель | Площадь, га | Цель перевода (проектный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бурмакино |  |  |  |  |
| 1 | Участки, примыкающие к черте населенного пункта | земли сельскохозяйственного назначения | 106 | индивидуальное жилищное строительство |
| д. Дресвяново |  |  |  |  |
| 2 | Участок, примыкающий к черте населенного пункта | земли сельскохозяйственного назначения | 25,3 | индивидуальное жилищное строительство |
| д. Мокрушины |  |  |  |  |
| 3 | Участки, примыкающие к черте населенного пункта | земли сельскохозяйственного назначения | 154,7 | индивидуальное жилищное строительство |
| д. Зорины |  |  |  |  |
| 4 | Участки, примыкающие к черте населенного пункта | земли сельскохозяйственного назначения | 82,1 | индивидуальное жилищное строительство |

Изменение границ земельных участков для реализации обоснованной жилищной политики и поддержания демографического потенциала Бурмакинского сельского поселения требует развития ряда населенных пунктов, которое возможно осуществить только за счет земель сельскохозяйственного назначения. Достигнуть повышения эффективности использования земель предусматривается путём их перевода в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное и производственное строительство.

Также при разработке генерального плана была выделена территория перспективная  для развития жилищного строительства без включения в границы населенного пункта:

1) по автодороге Бурмакино-Стожариха 2 участка общей площадью 23,98 га;

2) 2 земельных участка у д. Дресвяново общей площадью 31,31 га.

## Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Перспективное функциональное зонирование определяется с учетом сложившегося использования территории, на основании  комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории.

Настоящим проектом в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса РФ территория Бурмакинского сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функциональных зон показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого  развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в границах Бурмакинского сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона жилой застройки – предназначена для застройки индивидуальными и блокированными  жилыми домами, малоэтажными жилыми домами и индивидуальными гаражами для легковых автомобилей. В жилых зонах допускается размещение  отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- Зона общественно-деловая – включает территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов религиозного назначения. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственная зона - предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских объектов и сельскохозяйственных предприятий, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (дороги, сооружения водопровода, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи).

- Зона  сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- Зона рекреационного назначения– территории,  занятые защитными лесами, скверами, парками, прудами, озерами, а также территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Зоны, предназначенные для сохранения и использования существующего природного ландшафта в  целях обеспечения охраны окружающей среды и отдыха населения.

- Зона особо охраняемых природных территорий – земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

- Зона специального назначения- территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

# Обоснование вариантов размещения объектов капитального строительства регионального значения, местного значения муниципального Кирово-Чепецкого района и  Бурмакинского сельского поселения, планируемое установление зон с особыми условиями использования территории

## Оценка демографического потенциала территории

### Современная демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сведения об общей численности населения и его возрастном составе приведены по постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на территории Бурмакинского сельского поселения, включая временно отсутствующих.

Динамику изменения численности населения Бурмакинского сельского поселения по годам можно проследить по таблице № 4.1.1.1. (по данным Бурмакинского сельского поселения).

Таблица №4.1.1.1.

| Наименование показателя | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего, в том числе, чел. | 1741 | 1733 | 1744 | 1832 | 1830 | 1833 |
| Дети до 16 лет, чел. | 316 | 235 | 258 | 267 | 266 | 246 |
| В трудоспособном возрасте, чел. | 935 | 974 | 994 | 1041 | 1033 | 1062 |
| Старше трудоспособного возраста, чел. | 391 | 410 | 385 | 384 | 384 | 387 |
| Временно отсутствующие | 99 | 114 | 107 | 140 | 147 | 138 |
| Показатели естественного движения населения, чел. | -34 | -14 | -7 | -28 | -18 | -9 |
| -прирост, чел. | 8 | 6 | 22 | 11 | 17 | 25 |
| -убыль, чел. | 42 | 20 | 29 | 39 | 35 | 34 |
| Показатели миграции населения, чел. | +13 | +5 | +37 | +19 | +14 | +5 |
| -прирост, чел. | 58 | 34 | 85 | 76 | 59 | 38 |
| -убыль, чел. | 45 | 29 | 48 | 57 | 45 | 33 |
| Численность занятого населения в сфере материального производства, в т.ч. | 404 | 408 | 459 | 510 | 502 | 555 |
| -в промышленности, чел. | 324 | 328 | 374 | 422 | 420 | 470 |
| -в сельском хозяйстве, чел. | 60 | 60 | 65 | 68 | 60 | 57 |
| -прочие отрасли, чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 28 |
| -санаторий «Вятские Увалы», чел. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| -в обслуживающей сфере, чел. | 54 | 51 | 50 | 57 | 64 | 72 |
| -образование, чел. | 120 | 125 | 120 | 126 | 120 | 124 |
| Всего работающего населения, чел. | 746 | 754 | 799 | 863 | 860 | 921 |
| Безработные, чел. | 17 | 21 | 18 | 10 | 14 | 13 |
| Число семей и одиноких жителей, всего, чел. | 659 | 688 | 667 | 689 | 680 | 687 |

Таблица № 4.1.1.2.    Численность населения в сельских населённых пунктах на 1 января 2011 года

| № п/п | Названия населённых пунктов | Площадь населенного пункта, км2 | Количество жителей на 01. 01. 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бурмакино | 272,99 | 1355 |
| 2 | База отдыха завода ОЦМ | 7,38 | 1 |
| 3 | База отдыха комбината «Искож» | 10,61 | 7 |
| 4 | д. Бережаны | 6,25 | 4 |
| 5 | д. Васютины | 2,8 | - |
| 6 | деревня Дресвяново | 158,03 | 454 |
| 7 | деревня Зорины | 29,3 | - |
| 8 | деревня Кокориха | 7,23 | 3 |
| 9 | деревня Колпаки | 39,68 | - |
| 10 | деревня Малые Зыкины | 11,2 | - |
| 11 | деревня Марковы | 3,48 | 2 |
| 12 | деревня Мокрушино | 51,53 | - |
| 13 | деревня Пантюхины | 2,26 | - |
| 14 | посёлок Раменский | 16,62 | 5 |
| 15 | Сверчихинский кордон | 0,87 | - |
| 16 | деревня Сивковы | 6,07 | - |
| 17 | деревня Стожариха | 6,62 | 2 |
| 18 | деревня Хлебники | 8,14 | - |

По данным администрации на 1 января 2011 года численность населения Бурмакинского сельского поселения составляет 1833 человека. Плотность населения по сельскому поселению составляет 8,1 чел/км2. Это меньше, чем средняя плотность населения по Кирово-Чепецкому району, которая составляет 9,6 чел/км2 и меньше, чем средняя плотность населения по Кировской области - 11,7 чел/км2. Основная часть населения  (73,9 %) проживает в с. Бурмакино с численностью жителей 1355 человек. В д. Дресвяново проживает 454 человека, это 24,7 % от общего количества жителей Бурмакинского сельского поселения. Остальные  16 населенных пунктов – это небольшие деревни с численностью жителей от 1 до 8 человек, в них проживает 25 человек или 1,4 %  населения сельского поселения. Численность населения за последние годы менялась незначительно, резких скачков не наблюдалось. В сравнении с 2005 годом численность населения сельского поселения увеличилась на (5,3%), что составляет  92 человека.

По данным на начало 2011г. дети до 16 лет занимают в структуре населения порядка 13,4%, трудоспособное население – 58%, нетрудоспособное население – 21,1, временно отсутствующие – 7,5%.

В целом демографическая ситуация в поселении подчиняется общероссийской тенденции (показатель смертности превышает показатель рождаемости). Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.  В  рассматриваемый период (2005-2010 гг.) наблюдается не стабильность показателя рождаемости. В 2005 году родилось 8 детей, а в 2010 году родилось 25 человек, но этого недостаточно, чтобы перекрыть показатель смертности.

Коэффициент смертности в поселении за данный период уменьшился с 2,4% в 2005  году до 1,9% в 2010 году. Можно отметить, что смертность в поселении на протяжении рассматриваемых лет больше рождаемости примерно в 2,2 раза. По классификации ООН, население считается старым, если доля людей старше 65 лет в общей численности населения составляет более 7%. Дальнейшее старение населения является неблагоприятным фактором, увеличивающим демографическую нагрузку на трудоспособное население.

Миграционные процессы в Бурмакинском сельском поселении в последние годы характеризуются увеличением  общего показателя миграции населения. Максимальное значение показателя прироста зарегистрировано в 2007 году и составило 37 человек. В 2010 году число прибывших уменьшилось в 1,5 раза по сравнению с 2005  годом, убывших уменьшилось в 1,7 раз по сравнению с 2008 годом. Доля населения старше трудоспособного возраста на 01.01.2011г. составляет 21,1% (387 человек) от общей численности населения и неуклонно растёт.

Миграционный прирост (убыль) оказывает определенное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

### Трудовые ресурсы

Для анализа возрастной структуры населения необходимо дать некоторые пояснения о распределении населения по возрасту:

- к населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети и подростки в возрасте до 16 лет;

- к населению трудоспособного возраста отнесены мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года;

- к населению старше трудоспособного возраста отнесены мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов Бурмакинского сельского поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На 1 января 2011 г. численность населения в трудоспособном возрасте в сельском поселении составляла 1062 человека, из них 470 человек заняты в промышленности, 57 человек в сельском хозяйстве, 28 человек - в прочих отраслях, 170 человек – в санатории «Вятские Увалы», 72 человека в обслуживающей сфере, 124 человека в сфере образования. На протяжении рассматриваемых лет доля населения трудоспособного возраста составляет 58% от общей численности населения, имея тенденцию к увеличению.

На 01.01.2011г численность безработных, официально зарегистрированных  в службе занятости населения, в Бурмакинском сельском поселении составляла 13 человек. Если проследить динамику уровня безработицы за 2005-2010 г.г., то можно наблюдать, как на протяжении исследуемого периода этот показатель по годам менялся незначительно.

Особое внимание стоит уделить рассмотрению ситуации на рынке труда, которая влияет на все сферы экономики. Несмотря на наличие безработицы, в сельском поселении существует нехватка квалифицированной рабочей силы. В поселении происходит увеличение численности населения в трудоспособном возрасте и изменение его возрастной структуры. Процесс старения населения нарастает медленными темпами «снизу» (2008-2010гг) вследствие уменьшения доли детей в общей численности населения. Наиболее перспективное молодое население уезжает за пределы поселения из-за отсутствия высокооплачиваемой работы, свободного жилья.

### Прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Половозрастной состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых трудовой деятельностью людей, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

При составлении прогноза было разработан сценарий развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции) по оптимистическому варианту. Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Кирово-Чепецкого муниципального района в целом и Бурмакинского сельского поселения в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется, что будут выполнены меры по сокращению убыли населения, предусмотренные федеральными программами, увеличится рождаемость, что приведет к  положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

Перспективные расчеты численности населения производятся на основе численности населения, полученной как по данным переписей населения, так и по текущим оценкам таблиц рождаемости и смертности, текущей статистической отчетности.

Вариант прогноза численности населения (метод экстраполяции)

По состоянию на 01.01.2011 года численность населения Бурмакинского сельского поселения составляла 1833  человека.

Для расчёта проектной численности населения был использован статистический метод учета естественного и механического прироста. Расчёт производится по формуле:

Sт = Sф (1+Р/100)т ,     где

Sт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Sф – фактическая численность населения, чел.;

Р – среднегодовой прирост населения, %

Т – расчетный срок в годах.

Расчёт проектной численности населения Бурмакинского поселения проводился с использованием среднего коэффициент ежегодного прироста, равного 1,0054 % в год.

Методика расчета

Таблица 4.1.3.1

| На начало года | Численность постоянного населения на 1 января, чел. | Динамика изменения численности населения, чел. | Темп прироста (+), убыли (-) численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 1741 |  |  |
| 2007 | 1733 | -8 | -0,462 |
| 2008 | 1744 | 11 | 0,631 |
| 2009 | 1832 | 88 | 4,803 |
| 2010 | 1830 | -2 | -0,109 |
| 2011 | 1833 | 3 | 0,164 |
| Средний коэффициент ежегодного прироста |  | +92 | 1,0054 |

Численность населения Бурмакинского сельского поселения на 01.01.2020 г. составит 2026 чел.:

S10=1833*(1+1,0054/100)10=2026 чел.

Проектное население на расчетный срок на 01.01.2030 года составит:

S20=1833*(1+1,0054/100)20=2239 чел.

Результаты расчета показывают перспективную численность населения Бурмакинского сельского поселения на конец 2030 г. порядка 2239человек. Прирост численности населения составит 406 человек.

Расчет численности населения в трудоспособном возрасте.

Расчёт доли населения трудоспособного возраста по Бурмакинскому сельскому поселению проводился с использованием средней доли населения в трудоспособном возрасте за период 2005–2010 годы.

Численность и доля лиц в трудоспособном возрасте

Таблица 4.1.3.2

| На начало года | Численность постоянного населения на 1 января, чел. | В том числе в трудоспособном возрасте, чел. | Доля населения трудоспособного возраста в численности постоянного населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 1741 | 935 | 53,7 |
| 2007 | 1733 | 974 | 56,2 |
| 2008 | 1744 | 994 | 57,0 |
| 2009 | 1832 | 1041 | 56,8 |
| 2010 | 1830 | 1033 | 56,4 |
| 2011 | 1833 | 1062 | 57,9 |
| Средний коэффициент ежегодного прироста |  |  | 56,37 |

Прогноз численности населения в трудоспособном возрасте, чел.

Таблица 4.1.3.3

| Год | Общая численность населения | Численность населения в трудоспособном возрасте* |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2026 | 1142 |
| 2030 | 2239 | 1262 |

На показатель численности населения в трудоспособном возрасте оказывают влияние такие факторы естественного и миграционного движения, как рождаемость, смертность, в том числе смертность лиц трудоспособного возраста структурные факторы (доля лиц младших и старших возрастных групп, постарение населения), миграция. Важно развивать рынок труда, сохраняя прежние рабочие места, создавая новые с достойными условиями и оплатой труда, повышать инвестиционную привлекательность поселения, развивать инфраструктуру, в том числе дороги, жилье и другие объекты производственного и социального назначения с учетом потребностей местного населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2030 года в целом по Бурмакинскому сельскому поселению позволяют сделать следующие выводы:

- общая численность населения к 2030 году увеличится на 22,1 %;

- численность населения в трудоспособном возрасте увеличится на 200 человек и составит к 2030 году  1262 человек;

- основной потенциал роста рождаемости и, соответственно, естественного прироста населения сохраняется только в возрастной группе женщин 17-27 лет, а по остальным возрастным группам он практически исчерпан.

Вывод: Анализ естественного и механического  движения населения за 2005-2010 год свидетельствует о том, что в Бурмакинском сельском поселении сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения.

Для улучшения демографической ситуации в Бурмакинском сельском поселении,  требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

## Развитие жилищной сферы

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. Удовлетворение потребностей в жилище, улучшение жилищных условий населения является важнейшим элементом социальной политики, оказывающим влияние на демографическое и социально-экономическое развитие общества, состояние здоровья населения.

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики Бурмакинского сельского поселения является программно-целевое жилищное строительство, позволяющее с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений улучшить показатели сельской среды и качество жизни населения села.

На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано планировать как малоэтажное, так и индивидуальное жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности селян и завершающее архитектурно-планировочное формирование сельской застройки.

Селу следует идти по пути освоения, как внутренних территориальных резервов, так и свободных от застройки территорий в черте МО, а также прилегающих территорий.

Общая площадь жилищного фонда  Бурмакинского сельского поселения на 01.01.2011 г. составляла 28630 м2. В застройке преобладают индивидуальные жилые дома,  построенные  в основном из дерева. Многоквартирный жилищный фонд представлен 2-3 этажными жилыми домами в кирпичном исполнении. Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 6075,5 м2.

Жилищное строительство в сельском поселении ведется  за счет средств индивидуальных застройщиков.

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективными для строительства приняты 1-2 этажные индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Таблица № 4.2.1. Структура жилищного фонда Бурмакинского сельского поселения.

| Показатели | Единица измерения | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс. м2 общ. площади | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новое жилищное строительство всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 229,6 | 273,3 | 439,0 | 549,2 | 511,1 |
| - за счет средств федерального бюджета | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| - за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| - за счет средств местных бюджетов | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| - за счет средств населения | тыс. м2 | 229,6 | 273,3 | 439,0 | 549,2 | 511,1 |
| Из общего объема нового жилищного строительства размещается, в т.ч.: | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| - на свободных территориях | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| - за счет реконструкции | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| - существующей застройки | тыс. м2 | 229,6 | 273,3 | 439,0 | 549,2 | 511,1 |

Таблица № 4.2.2. Структура жилищного фонда Бурмакинского сельского поселения на 01.01.2011 г.

| Название населенного пункта | Наименование | Этажность | Кол-во домов |  | Общая площадь, кв.м. | В т.ч. со степенью износа >60% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во домов |  | Общая площадь, кв.м. |
| С. Бурмакино | Одноквартирный жилой дом | 1 | 271 |  | 8402,3 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 271 |  | 8402,3 |  |  |  |
|  | Двухквартирный жилой дом | 1 | 47 |  | 3082,2 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 47 |  | 3082,2 |  |  |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | 1 | 11 |  | 941,8 |  |  |  |
|  |  | 2 | 15 |  | 2845,5 |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 |  | 2288,2 |  |  |  |
|  | Итого |  | 29 |  | 6075,5 |  |  |  |
| д. Дресвяново | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 159 | 4922,9 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 159 | 4922,9 |  |  |  |
|  | Двухквартирный жилой дом | 1 |  | 43 | 2932.7 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 43 | 2932.7 |  |  |  |
| д.Сивковы | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 1 | 42 | 1 | 100 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 1 | 42 | 1 |  |  |
| д.Колпаки | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 4 | 113.3 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 4 | 113,3 |  |  |  |
| д. Кокориха | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 3 | 132 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 3 | 132,0 |  |  |  |
| д. Марковы | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 4 |  |  |  |  |
| д. Мокрушины | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 24 | 447 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 24 | 447 |  |  |  |
| д. Зорины | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 7 | 167,3 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 7 | 167,3 |  |  |  |
| д. Зыкины | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 5 | 95 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 5 | 95 |  |  |  |
| д. Стожариха | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 9 | 194 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 9 | 194 |  |  |  |
| д. Бережана | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 22 | 462,3 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 22 | 462,3 |  |  |  |
| д. Хлебники | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 7 | 157,7 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 7 | 157,7 |  |  |  |
| д. Васютины | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 4 | 66,8 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 4 | 66,8 |  |  |  |
|  | Двухквартирный жилой дом | 1 |  | 1 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 1 | 40,0 |  |  |  |
| п. Раменский | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 29 | 835,9 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 29 | 835,9 |  |  |  |
|  | Двухквартирный жилой дом | 1 |  | 4 | 322,4 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 4 | 322,4 |  |  |  |
| Кордон Сверчихинский | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 6 |  |  |  |  |
| База отдыха завода ОЦМ | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 5 |  |  |  |  |
| БО комбината Искож | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 1 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 1 | 100,0 |  |  |  |
| д. Пантюхины | Одноквартирный жилой дом | 1 |  | 2 | 39,0 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 2 | 39,0 |  |  |  |

Площадь домов с полным благоустройством составляет 9,8 тыс. м2.

Таблица № 4.2.2. Перечень земельных участков, перспективных для включения в черту населенных пунктов

| № п/п | Местоположение | Категория земель | Площадь, га | Цель перевода (проектный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бурмакино |  |  |  |  |
| 1 | Участки, примыкающие к черте населенного пункта | земли сельскохозяйственного назначения и земли запаса | 24 | индивидуальное жилищное строительство |
| д. Дресвяново |  |  |  |  |
| 2 | Участки, примыкающие к черте населенного пункта | земли запаса | 31,3 | индивидуальное жилищное строительство |

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека на 01.01.2011г. в Бурмакинском сельском поселении составила 18,9 м2/чел, что ниже фактических статистических данных по сельской местности  24,1 м2/чел. по Кирово-Чепецкому району и ниже, чем в целом по сельской местности к Кировской области – 25,7 м2/чел. Согласно нормативам градостроительного проектирования Кировской области минимальная нормативная обеспеченность жильем в 2020 году должна составлять 20 м2/чел, в 2030 г – 23,0 м2/чел. Анализируя ситуацию в жилищном строительстве, можно сказать, что за счет увеличения перспективной жилой застройки средняя обеспеченность населения жильём будет достигнута.

Анализ данных структуры жилого фонда свидетельствует об увеличении объемов индивидуального жилищного строительства в сравнении (2005 – 2009 гг) за счет возросших доходов населения и субсидий из федерального и областного бюджета, но для обеспечения населения жильем этого не достаточно.

Для поддержания демографического потенциала поселения требуется развитие ряда населенных пунктов, которое возможно осуществить только за счет земель сельскохозяйственного назначения. Достигнуть повышения эффективности использования земель предусматривается путём их перевода в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное, общественно-деловое строительство.

Новая жилая застройка по проекту на первую очередь:

- строительство жилых домов в южной части с. Бурмакино на площади 15,9 га.

- строительство жилых домов у с. Бурмакино на общей площади 106 га;

- строительство жилых домов у д. Дресвяново на площади 25,3 га;

- строительство жилых домов у д. Мокрушины на общей площади 196,6 га;

- строительство жилых домов у д. Колпаки на площади 35,1 га;

- строительство жилых домов у д. Мал. Зыкины на площади 8,8 га;

- строительство жилых домов у д. Зорины на общей площади 104,5 га.

Строительство муниципального жилого фонда предусмотрено в центральной части с. Бурмакино на ориентировочной площади 0.3 га за счет средств органов местного самоуправления.

Строительство индивидуальных жилых домов идет за счет вложений частного капитала по заявочному принципу в селе Бурмакино, как на свободных территориях, так и на территориях занятых разрушенным жильем и пожарищами в целях завершения строительством кварталов жилой застройки и создания красивого облика сельских улиц.

С собственников земельных участков были взяты заявления по включению участков в черту населенных пунктов.

Новая жилая застройка на перспективу:

На перспективу запланировано освоение свободной и пригодной для застройки территории у с. Бурмакино и д. Дресвяново на общей площади 55 га.

Вывод: с помощью предусматриваемого проектом нового жилищного строительства будет обновлена городская среда, улучшатся условия проживания и качество жизни населения.

Освоение данных территорий потребует от органов местного самоуправления поселения в первую очередь провести огромную работу по обеспечению данной территории инфраструктурой, а именно: строительство улиц, строительство водовода, строительство газопровода, прокладка линий электропередач.

## Развитие социальной сферы

### Система образования

Общеобразовательные учреждения

Перспективы развития сети образовательных и воспитательных учреждений в решающей степени зависят от перспективной численности населения и его возрастной структуры.

Целью образовательной политики в перспективе является создание в селе системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям села, развивающей свободную личность, способную реализовать себя в соответствии с запросами общества.

Общеобразовательные школы выступают в качестве базового звена муниципальной системы образования.

На территории Бурмкинского сельского поселения работают 3 образовательных учреждения:

- МОУ СОШ с. Бурмакино;

- МОУ Бурмакинская коррекционная школа-интернат;

- МДОУ детский сад «Лучик».

Муниципальная средняя общеобразовательная школа МОУ  СОШ  с. Бурмакино расположена в кирпичном здании, построенном в 1989 году. По состоянию на 01.08.2011г. в школе обучаются 156 учащихся, существующая мощность данного учреждения составляет 464 человека. В школе  работают различные кружки, секции и студии.

В селе Бурмакино расположена МОУ Бурмакинская школа-интернат восьмого вида для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В школе обучаются 96 учащихся, существующая мощность 197 человек. Школа расположена на ул. Вихарева 67. В период летних каникул на базе школы работают оздоровительные лагеря для детей и подростков.

В настоящее время в Бурмакинском сельском поселении функционирует 1 дошкольное учреждение, расположенное в с. Бурмакино. Детский сад посещают 80 детей. В настоящее время часть детей не пристроены в дошкольное учреждение по причине отсутствия мест.

Таблица № 4.3.1.1. Детские образовательные учреждения

| № п/п | Название |  | 2011 | Сущ. мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ с. Бурмакино | мест | 156 | 464 |
| 2 | МОУ Бурмакинская коррекционная школа-интернат | мест | 96 | 197 школа/120 спальни |
| 3 | МДОУ детский сад «Лучик» | мест | 80 | 80 |

Здания школ и детского сада оборудованы водопроводом, канализацией и отоплением. С целью сохранения зданий в состоянии пригодном для нормальной эксплуатации в соответствии с их спецификой, необходимо предусматривать текущий ремонт и модернизацию, также необходимо поддерживать материальную базу в надлежащем состоянии.

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей туда и обратно, если радиус доступности превышает нормативный показатель. Для подвоза учащихся должны использоваться школьные автобусы, либо при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат. На данный момент школу посещают дети из с. Бурмакино и д. Дресвяново. Детей из д. Дресвяново подвозит школьный автобус.

Вывод: Из-за сложной демографической ситуации продолжается процесс снижения количества учащихся в образовательных учреждениях. На данный момент существующая мощность МОУ СОШ с. Бурмакино удовлетворяет потребности населения, т.е. фактическая загруженность в 3 раза меньше проектной вместимости зданий для детей школьного возраста. В связи с изменением требований Роспотребнадзора МОУ Бурмакинская коррекционная школа - интернат не имеет возможности принять большее количество детей, чем принимает сейчас.

В МДОУ детский сад «Лучик» задействованы все существующие мощности для размещения детей, для удовлетворения потребности жителей в детских дошкольных учреждениях необходимы новые мощности.

Проектные решения:

По детским дошкольным учреждениям:

- Реконструкция МДОУ детского сада «Лучик» с расширением на 50 мест, для нормальной эксплуатации в соответствии с его спецификацией.

- Расширение спектра предоставляемых услуг детскими дошкольными образовательными учреждениями.

Новая структура муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений призвана улучшить здоровье и интеллектуально-личностное развитие воспитанников, также повысить их значимость.

### Система здравоохранения

Перспективное развитие учреждения здравоохранения должно исходить из качественной ее реконструкции, основными направлениями которой являются:

- капитальный ремонт и благоустройство зданий;

- оснащение современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала.

Систему здравоохранения в поселении представляют 3 фельдшерско-акушерских пункта, расположенных в с. Бурмакино и д. Дресвяново. ФАП с. Бурмакино, расположенный в центральной части села, посещают 16588 чел./год, ФАП  «Машковцы» с. Бурмакино, расположенный в административном здании ООО «Вымпел-45» на ул. Ленина 32 посещают 5147 чел/год, призванных обеспечить медицинским обслуживанием население села и прилегающих населённых пунктов. В д. Дресвяново также имеется ФАП на ул. Безымянной с существующей мощностью 7176 чел./год, в остальных населенных пунктах объектов здравоохранения нет.

Поскольку на территории Бурмакинского сельского поселения и Кирово-Чепецкого района отсутствуют специализированные больницы, население получает в системе здравоохранения сельского поселения основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Лечение в специализированных клиниках осуществляется в районном центре г. Кирово-Чепецк и в областном центре – г. Киров.

### Физическая культура и спорт

На территории основной общеобразовательной школы и коррекционной школы - интернат расположены спортивные площадки школьного значения, где занимаются в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности население села. Культивируемыми видами спорта являются: баскетбол, волейбол и общая физическая подготовка. Команды ежегодно принимают участие в районных соревнованиях.

Вывод: В настоящее время имеющиеся объекты физической культуры и спорта сосредоточены в с. Бурмакино. Данных объектов достаточно для населения сельского поселения. Объекты физкультуры и спорта (небольших размеров) размещены равномерно по всему селу, и тем самым, делает их объектами повседневного использования, максимально приближенными к местам проживания населения. Проектом генерального плана не предусмотрено строительство объектов спортивного назначения.

### Учреждения культуры и досуга

В с. Бурмакино на улице Ленина 32 – административном центре поселении, находится муниципальное  учреждение  культуры  «Бурмакинский сельский Дом  культуры».  В  Доме  культуры   работают  различные  кружки по интересам для всех слоёв населения: драматический,  кружок вокального пения,  хор Совета ветеранов, работает женсовет. В настоящее время здание дома культуры находится в аварийном состоянии и временно не функционирует.  Работники дома культуры располагаются в других административных зданиях с. Бурмакино. Здание дома культуры по ул. Ленина 32 будет продано, появилась необходимость в строительстве социально-культурного центра.

Также на территории Бурмакинского сельского поселения имеются 2 библиотеки: Бурмакинская библиотека - филиал МУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система» (расположена в цокольном этаже средней школы на ул. Школьной 10), жителей д. Дресвяново обслуживает Дресвяновская сельская библиотека, расположенная на ул. Безымянная 10, которую обслуживает 1 библиотекарь. В соответствии с СП 42.13330.2011 сельские библиотеки при численности населения свыше 1000 человек должны иметь 6-7,5 тысяч единиц хранения. Общий библиотечный фонд сельского поселения составляет 17000 экземпляров, что в два раза превышает нормативный показатель. В настоящее время перед библиотекой стоит задача обновления книжного фонда и поддержания обеспеченности населения книжным фондом на должном уровне.

При определении реального плана строительства клубных учреждений, как и других объектов культуры, ориентиром будет уровень культурного развития поселения, потребность его населения в этих объектах.

Вывод: Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, требует строительства дополнительных объектов на перспективу. Проектом генерального плана предусмотрено строительство социально-культурного центра, церкви в честь Казанской иконы божьей матери, часовни с. Бурмакино.

### Прочие объекты сервиса, торговли

Уровень обеспеченности населения учреждениями торговли и общественного питания существенно влияет на социально-экономическое развитие всех сфер жизнедеятельности сельского поселения. При определении потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания применение нормативов не целесообразно, в связи с тем, что большая их часть представляет собой частные предприятия, развитие которых определяется, прежде всего, рыночными законами и связано со спросом населения.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения. В Бурмакинском сельском поселении действуют магазины, столовая, почта.

На территории Бурмакинского сельского поселения расположены 6 магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, 4 магазина находятся в с. Бурмакино, 2 магазина -  в д. Дресвяново. Существующая мощность магазинов продовольственных товаров составляет 186 м2 торговых площадей, магазинов непродовольственных товаров – 80 м2 торговых площадей. В остальных населенных пунктах объекты торговли отсутствуют.

Из предприятий торговли на территории поселения имеется столовая ООО «Мясомолочный». Почтовые услуги (почта, телеграф, телефон) оказывают отделения связи, расположенные в с. Бурмакино по ул. Ленина д.3 и на территории санатория «Вятские Увалы».

В отдаленные населенные пункты организован маршрут рейсового автобуса, который доставляет жителей в административный центр сельского поселения и районный центр и обратно для совершения покупок и продажи излишек сельскохозяйственной продукции.

Вывод: Для повышения качественного уровня торгового обслуживания в сфере общественного питания, расширения сферы бытовых услуг, следует вести мониторинг цен на продовольственные товары, контроль качества продаваемых товаров и услуг, культуру обслуживания населения.  Привлекать население к продаже излишков сельхозпродукции, дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственного сырья. Основными мероприятиями по развитию торговой сети на перспективу является, прежде всего, размещение объектов мелкорозничной торговли.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство торгового центра для нового жилищного строительства в с. Бурмакино.

### Организация ритуальных услуг

На территории Бурмакинского сельского поселения расположено  1 кладбище, открытое для захоронения,  общей площадью 1,6 га. Кладбище расположено у дороги Бурмакино - санаторий «Вятские Увалы».

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Исходя из существующей численности населения, потребности  в расширении действующего кладбища  нет.

## Развитие производственной сферы

### Промышленность

На территории Бурмакинского сельского поселения нет крупных предприятий, занимающихся выпуском промышленной продукции, поэтому оно играет незначительную роль в производстве продукции обрабатывающих производств в районе.

В Бурмакинском сельском поселении промышленные предприятия в  основном  сосредоточены вокруг села Бурмакино и представлены промышленными предприятиями: деревообрабатывающие производства ИП; коммунально-складскими объектами: склад леса ООО «Донг-лес», склад газовых баллонов ООО «Мясомолочный», ГСМ ООО «Мясомолочный», стрельбище УИН, участок для учебных целей ПУ-43.

Промышленные предприятия села Бурмакино представлены: заводом фруктовых напитков, металлообрабатывающим предприятием ООО «Вымпел-45», деревообрабатывающим производством ИП. К коммунально-складским предприятиям относятся: газовая котельная ООО ЖКХ «Кстинино».

На первую очередь предусмотрено строительство автозаправочной станции у с. Бурмакино.

### Сельское хозяйство

Сельское поселение находится в средней полосе Кировской области, где преобладают благоприятные климатические условия для занятия растениеводством и животноводством.

Основными целями развития агропромышленного комплекса в целом является создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо сконцентрировать усилия на сохранении и постепенном наращивании ресурсного потенциала отрасли. Для своевременной и качественной обработки земли и посева культур, ухода за посевами и уборки урожая необходимо укрепление материально-технической базы, машинно-тракторного парка, внедрение прогрессивных технологий, эффективное использование капитальных вложений.

На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО «Мясомолочный», использующий в сельскохозяйственном обороте 1300 га, остальные земли сельскохозяйственного назначения находятся в коллективно-долевой собственности.

Основные объекты ООО «Мясомолочный»: ферма КРС, гаражи по обслуживанию и хранению с/х техники, склад, КЗС.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Мясомолочный» имеет перспективу развития, т.к. есть:

- рынок сбыта продукции (приближенность к областному центру);

- площади для выращивания кормов.

Таблица № 4.4.2.1   Объем производства сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий) в действующих ценах каждого года, тыс. рублей

| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство продукции во всех категориях хозяйств, всего | 25544 | 26000 | 26480 | 26480 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| растениеводство | 9628 | 9850 | 10080 | 10080 |
| животноводство | 15916 | 16150 | 16400 | 16400 |
| В сельскохозяйственных предприятиях | 12900 | 13300 | 13700 | 13700 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| растениеводство | 3600 | 3800 | 4000 | 4000 |
| животноводство | 9300 | 9500 | 9700 | 9700 |
| В крестьянских (фермерских) хозяйствах | - | - | - | - |
| В том числе: | - | - | - | - |
| растениеводство | - | - | - | - |
| животноводство | - | - | - | - |
| В хозяйствах населения | 12644 | 12700 | 12780 | 12780 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| растениеводство | 6028 | 6050 | 6080 | 6080 |
| животноводство | 6616 | 6650 | 6700 | 6700 |

Таблица №  4.4.2.2.    Основные производственные показатели ООО «Мясомолочный» за последние 3 года.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели в животноводстве |  |  |  |  |
| Сельхозугодий всего | га | 1250 | 1304 | 1304 |
| Среднее поголовье КРС за год | гол. | 528 | 554 | 554 |
| в т.ч. коровы | гол. | 213 | 219 | 217 |
| Надой на 1 корову | кг | 3576 | 4604 | 4393 |
| Приплод КРС | гол. | 199 | 212 | 237 |
| Показатели производства основной продукции |  |  |  |  |
| Валовое производство молока | т | 848 | 993 | 962 |
| Производство зерна (после доработки) | т | 499 | 366 | 546 |
| Производство картофеля (после доработки) | т | - | - | - |
| Затраты на производство основных видов продукции |  |  |  |  |
| Затраты на производство молока | тыс. руб. | 5774 | 6956 | 7401 |
| Затраты на производство привеса КРС | тыс. руб. | 3499 | 4231 | 4802 |
| Затраты на производство зерна | тыс. руб. | 1996 | 1919 | 4623 |
| Затраты на производство картофеля | тыс. руб. | - | - | - |
| Себестоимость основных видов продукции |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 ц молока | руб. | 680,49 | 700,15 | 769,25 |
| Себестоимость 1 ц привеса КРС | руб. | 5783,47 | 7908,41 | 7646,50 |
| Себестоимость 1 ц зерна | руб. | 399,92 | 600,1 | 845,93 |
| Себестоимость 1 ц картофеля | руб. | - | - | - |
| Наличие техники |  |  |  |  |
| Трактора | шт | 14 | 14 | 18 |
| Зерноуборочных комбайнов | шт. | 3 | 3 | 3 |
| Кормоуборочных комбайнов | шт. | 3 | 3 | 4 |
| Грузовые автомобили | шт. | 4 | 4 | 4 |
| Реализация продукции |  |  |  |  |
| Выручка всего | тыс. руб. | 11737 | 14251 | 17703 |
| Реализовано молока | т | 790 | 885 | 889 |
| Реализовано мяса КРС (ж.в.) | т | 82 | 60 | 85 |
| Реализовано зерна | т | - | 56 | 121 |
| Реализовано картофеля | т | - | - | - |
| Рентабельность основных видов продукции | т |  |  |  |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 2614 | 4560 | 5164 |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 2614 | 4560 | 5164 |
| Рентабельность всего | % | 28,7 | 47 | 41 |
| Рентабельность молока | % | 26,6 | 76 | 79 |
| Рентабельность мяса КРС | % | 32 | -1,6 | 12 |
| Рентабельность зерна | % | - | - | -52 |
| Рентабельность картофеля | % | - | - | - |
| Численность работников | Чел. | 35 | 35 | 32 |

С каждым годом, незначительно (на 5%), увеличивается поголовье скота, также небольшими темпами растет приплод крупного рогатого скота. Показатель реализации мяса колеблется, в итоге повысился на 4 %. Одна из основных продукций - это производство молока, которое стабильно растет - на 13% и успешно реализуется - на 12,5% больше по сравнению с 2009 годом. Рентабельность молока увеличилась в 3 раза.

Количество используемых посевных площадей на территории поселения в течение исследуемого периода меняется не значительно и составляет в 2011 году 1304 га. Производство зерна (после доработки) по сравнению с 2009 г. выросло не значительно - на 9,4%, реализация зерна увеличилась на 116 %, по сравнению с 2010 г.

В целом, можно сказать, что рентабельность сельскохозяйственной продукции повышается, это связано с увеличением валового производства молока и зерна. Несмотря на то, что затраты на производство основных видов продукции повышаются, валовая продукция по сравнению с 2009 годом возросла на 98 %.

В последние годы происходит снижение производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения в результате сокращения численности скота и птицы на личных подворьях населения.

С выкупом земельных долей в сельском поселении формируется новое сельскохозяйственное предприятие по производству семян летних трав на площади 360 га.

Проектом генерального плана на расчетный срок предусмотрено строительство комплекса по очистке и хранению семян летних трав в д. Дресвяново.

### Малый бизнес и предпринимательство

Малое предпринимательство является важным сектором рыночной экономики Бурмакинского сельского поселения и рассматривается как основной резерв повышения социально-экономического потенциала и уровня занятости населения. На территории поселения идет реализация муниципальной целевой Программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кирово-Чепецком районе».

Муниципальная программа решает задачи поддержки и развития малого предпринимательства на территории Бурмакинского сельского поселения с целью активизации его социально-экономического развития.

Малый бизнес и предпринимательство в Бурмакинском сельском поселении находится в стадии становления. В поселении постоянно работает 4 малых предприятия и 23 индивидуальных предпринимателя, которые обеспечивают работой 98 человек, или 16% общего числа экономически активного населения. Удельный вес налоговых платежей в местный бюджет составляет 5%. Предприятия малого бизнеса в Бурмакинском сельском поселении представлены, в основном, в сфере торговли, в сельском хозяйстве и в деревообработке.

Для поддержания уровня развития малого предпринимательства и его активизации необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

1. создание инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на территории Бурмакинского сельского поселения;

2. создание благоприятных условий для функционирования малого предпринимательства на территории поселения;

3. оказание помощи предпринимателям в решении вопросов различного характера;

4. подготовка начинающих, обучение и повышение квалификации действующих предпринимателей;

5. создание новых рабочих мест.

6. повышение экономической активности молодежи за счет вовлечения ее в сферу малого предпринимательства;

7. совершенствование системы подготовки начинающих предпринимателей;

8. организация работы администрации сельского поселения с районным бизнес-инкубатором;

9. изучение и разъяснение механизмов финансово-кредитной поддержки начинающих предпринимателей;

10. развитие у молодежи интереса к предпринимательской деятельности.

В результате выполнения мероприятий ожидается:

-   увеличение реально действующих предпринимателей и малых предприятий;

-   рост числа населения, занятого в сфере малого бизнеса;

-   повышение уровня жизни населения города;

-   увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

-   повышение интереса у молодежи к занятию предпринимательской деятельностью;

-   уменьшение количества прекративших предпринимательскую деятельность по причине некомпетентности управления предприятием;

-   повышение привлекательности территории для инвестиций;

-   снижение социально-экономической напряженности.

Таблица 4.4.3.1 Структура товарооборота предприятий малого и среднего бизнеса

| Сельское поселение | Оборот предприятий розничной торговли, тыс. руб. в ценах 2007 г. | Доля отрасли экономики в общем объеме розничной торговли в районе, % | Оборот предприятий общественного питания, тыс. руб. в ценах 2007 г. | Доля отрасли экономики в общем объеме услуг общепита в районе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурмакинское | 32 254,0 | 4,4 | 10 512,0 | 17,0 |

Таблица № 4.4.3.2.Финансирование программы поддержки малого предпринимательства

| № п.п. | Мероприятия | Бюджет сельского поселения, тыс. руб. | Средства спонсорской помощи, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение дней предпринимателя | - | 10,0 |
| 2 | Выпуск рекламной продукции | 0,2 | - |
| 3 | Издание информационных материалов по организации и ведению собственного дела | 3,0 | - |
| 4 | Оплата услуг бизнес - центра | 3,0 | - |
| 5 | Проведение обучающих семинаров | - | 5,0 |
|  | Всего, тыс. руб. | 6,2 | 15,0 |

Выводы: Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд экономических и социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и ряд других факторов.

В современных экономических условиях, сформировавшихся в Бурмакинском сельском поселении и в Кирово-Чепецком районе в целом, малое предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики области.

Малые предприятия создают новые рабочие места, снижают уровень безработицы, обеспечивают рост доходов населения и, как следствие, способствуют повышению социальной стабильности в обществе. Малый бизнес – сегмент рынка, формирующий средний класс, который, в свою очередь, является залогом социально и экономически здорового общества.

## Развитие транспортной инфраструктуры

### Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи Бурмакинского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Каркас автодорожной сети поселения формируют региональные и муниципальные дороги III-V категорий. Общая протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием в границах сельского поселения – 16,8 км.

Основной транспортный поток сосредоточен на дороге общего пользования регионального значения Киров - Малмыж – Вятские Поляны III категории.  Автомобильная дорога связывает территорию сельского поселения с соседними регионами, областным центром - г. Киров и районным центром - г. Кирово-Чепецк. Протяженность участка дороги в пределах поселения составляет 8,3 км. Также, по территории Бурмакинского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения  Бурмакино – санаторий «Вятские Увалы» IV категории. Протяженность автодороги составляет 3,9 км.

Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования на протяжении последних 5 лет практически не изменился.

Данные по протяженности и покрытию дорог представлены в таблице № 4.5.1.1.

Таблица № 4.5.1.1. Автодороги, расположенные в границах Бурмакинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Протяжённость, км | Вид собственности | В том числе по видам покрытий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальт | бетон | гравий | грунт |
|  | Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Киров – Малмыж - Вятские Поляны | 11,38 | региональная | 11,38 |  |  |  |
| 2 | Бурмакино – санаторий «Вятские Увалы» | 5,8 | региональная | 5,8 |  |  |  |
|  | Итого: | 17,18 |  | 17,18 |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурмакино-Стожариха | 2,0 | муниципальная |  |  | 2,0 |  |
| 2 | Бурмакино-Раменский | 5,0 | муниципальная |  |  |  | 5,0 |
| 3 | Раменский-Бережана | 1,5 | муниципальная | 1,5 |  |  |  |
| 4 | Бережана-Хлебники | 1,0 | муниципальная |  |  |  | 1,0 |
| 5 | Хлебники-Васютины | 2,0 | муниципальная |  |  |  | 2,0 |
| 6 | Бурмакино-Зорины | 1,5 | муниципальная |  |  |  | 1,5 |
| 7 | Зорины-Зыкины | 1,5 | муниципальная |  |  |  | 1,5 |
| 8 | Бурмакино-Кокориха | 2,0 | муниципальная |  | 2,0 |  |  |
| 9 | Дресвяново-Марковы | 5,0 | муниципальная |  |  | 5,0 |  |
| 10 | Мокрушины | 1,5 | муниципальная |  |  |  | 1,5 |
| 11 | Стожариха-Пантюхины | 2,0 | муниципальная |  |  |  | 2,0 |
| 12 | Сивковы | 7,0 | муниципальная |  |  |  | 7,0 |
| 13 | Дресвяново-Колпаки | 1,5 | муниципальная |  |  |  | 1,5 |
| 14 | Дресвяново-Фатеево | 11,2 | муниципальная |  |  |  | 11,2 |
| 15 | Бурмакино-Лисенки | 4,8 | муниципальная |  |  |  | 4,8 |
|  | ВСЕГО: | 49,5 |  | 1,5 | 2,0 | 7,0 | 39,0 |

Расстояние до районного центра г. Кирово-Чепецк составляет 43 км.

На территории сельского поселения осуществляет свою деятельность крупное автохозяйство, которое содержится центром реабилитации санаторием «Вятские Увалы» для осуществления санаторно-курортной деятельности. Автоперевозки до г. Кирова осуществляет автоколонна № 1207, рейсом Киров-Бурмакино 4 раза в день. До г. Кирово - Чепецка перевозки осуществляет ИП Борисова 1 раз в день. Грузовые транспортные перевозки осуществляются частным транспортом, или автохозяйствами г. Кирова.

Автозаправочные станции, станции технического обслуживания (СТО), стоянки большегрузных машин и транспортные развязки на территории поселения отсутствуют. Все пересечения автомобильных дорог осуществляются в одном уровне.

Большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют твердое покрытие. Тем не менее, качество дорог не отвечает современным требованиям по техническому состоянию. Большая часть дорог построена по старой технологии. В связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли района, выполняемые объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают восстановления ежегодного нормативного износа, что приводит к интенсивным деформациям и разрушениям и соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последующих капитальных расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, а также увеличению затрат на содержание дорог.

Проектом генерального плана в соответствии со «Схемой территориального планирования Кирово-Чепецкого района» предусмотрена реконструкция автомобильной дороги Киров - Вятские Поляны - Казань (повышение категории с III на II) для обеспечения безопасности движения, строительство автодороги III категории ответвления от автодороги Киров - Вятские Поляны – Казань через д. Субботинцы. Также запроектировано строительство моста через р. Быстрица у д. Бережана.

Вывод: существующая автодорожная сеть на данном этапе полностью удовлетворяет потребности поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере относятся к качественным характеристикам - необходимо улучшение состояния и типа дорожного покрытия муниципальных дорог, а также сохранение существующего дорожного фонда.

### Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог - наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Основой улично-дорожной сети Бурмакинского сельского поселения являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов: общественные здания с комплексами жилой застройки и производственными зонами.

Покрытие улично-дорожной сети населенных пунктов разнообразно - асфальтированное, щебенчатое, грунтовое. Общая протяженность улично-дорожной сети по с. Бурмакино составляет 13,1 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 7,5 км.

В зонах перспективной жилой застройки с. Бурмакино, д. Дресвяново, д. Зорины, д. Мокрушины местоположение улиц и дорог местного значения устанавливается проектами планировки в соответствии с условиями безопасного примыкания к магистральным улицам и дорогам, видом функциональной зоны, с учетом нормативных параметров улиц и дорог. Размер территорий, необходимых для обеспечения функционирования существующих и вновь строящихся улиц и дорог, определяется с учетом класса улицы и дороги, ожидаемой транспортной нагрузки, требований по обслуживанию застройки, с учетом необходимости прокладки инженерных коммуникаций, обеспечения водоотвода, защиты застройки от негативного воздействия транспорта, сложившихся границ землепользований.

В настоящее время остаётся серьезной проблемой низкий технический уровень дорог и улиц внутри населенных пунктов. Необходимое благоустройство требует больших вложений денежных средств.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство улиц с асфальтовым покрытием на территории новой жилой застройки.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

– проведение регулярных обследований и мониторинга за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, газопроводами, гидротехническими сооружениями);

– дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных мест;

– осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах поселения.

Проектом генерального плана предусмотрено новое строительство дорог с асфальтовым покрытием для нового жилищного строительства в с. Бурмакино.

Вывод: анализ транспортной инфраструктуры населенных пунктов показал проблемы улично-дорожной сети: асфальтовое покрытие улиц требует частично капитального ремонта, частично ямочного ремонта, на улицах с грунтовым покрытием необходима укладка асфальтового покрытия, необходимо устройство ограничения дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров, а также места парковки общественного и легкового транспорта.

## Развитие инженерной инфраструктуры

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем, но отсутствие средств на текущий и капитальный ремонт привело к резкому ухудшению функционирования всех инженерных коммуникаций.

Тяжелое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной сферы.

В сельском поселении разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бурмакинское сельское поселение) на период до 2013 года (далее - Программа). Она разработана на основании Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Бурмакинское сельское поселение».

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры Бурмакинского сельского поселения предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

Основные направления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бурмакинского сельского поселения:

1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы.

2. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

4. Повышение уровня благоустройства Бурмакинского сельского поселения.

5. Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Для реализации программы необходимо:

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня;

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов, развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

- обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса как путем предоставления бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и формирование финансовых инструментов предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям;

- определение видов инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

- определение стоимости строительства объектов инженерно-технического обеспечения для жилой застройки по укрупненным показателям и модернизации существующего инженерно-технологического оборудования и сетей.

Жилищное коммунальное хозяйство одно из важнейших областей, обеспечивающих нормальное функционирование сельской среды. Жилищно-коммунальное хозяйство на территории поселения представлено ООО ЖКХ «Кстинино», образованного на базе муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Кстинино», которое занимается оказанием коммунальных услуг населению. Жилищный фонд части многоквартирных домов села Бурмакино  имеют полное благоустройство (центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация). Жилые дома д. Дресвяново частично оснащены холодным водоснабжением и газоснабжением. Остальные населённые пункты не имеют благоустроенного жилого фонда. Спектр предоставляемых услуг объектами ЖКХ и бытового обслуживания большой и проблем в данной сфере также очень много.

Основной проблемой системы жилищно-коммунального хозяйства Бурмакинского сельского поселения является:

-    высокая затратность;

- большой износ сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения (а в некоторых населённых пунктах его полное отсутствие);

- недостаточный уровень газификации населенных пунктов.

Износ основных фондов организаций ЖКХ Бурмакинского сельского поселения составляет более 43.3% и продолжает увеличиваться, в том числе водопроводная сеть изношена на 50%, очистные сооружения на 55.7%, теплотрассы - 60%.

Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативы потери энергоресурсов. Например, суммарные потери в тепловых сетях достигают 25 % от производимой тепловой энергии.

Недостаточное количество потребителей – недогруженность производственных мощностей очистных сооружений (35%),  теплоснабжению (25 %).

### Водоснабжение

Источником водоснабжения сельского поселения служат подземные воды, большая часть которых связана с карбонатными и терригенными отложениями верхней перми.

Численность населения, пользующаяся услугами водоснабжения в Бурмакинском сельском поселении, составляет 913 человек, центральным водоснабжением охвачена только часть населения с. Бурмакино. Протяженность водопроводных сетей составляет 5,8 км.

- Гидрогеологические условия Бурмакинского сельского поселения осложнены слабой защищённостью подземных вод от поверхностного загрязнения.

На территории поселения расположены 30 скважин глубиной от  50 до 130 м.

Таблица № 4.6.1.1. Характеристика артезианских скважин, расположенных на территории Бурмакинского сельского поселения.

| № п/п | Местоположение скважины | № скв. | Год бурения | Недропользователь | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Бурмакино | 2 | 1959 | ООО Мясомолочный | бездействующая |
| 2 | с.Бурмакино | 463 | 1959 | безхозная | бездействующая |
| 3 | д.Хлебники | 54776 |  | Не обнаружена |  |
| 4 | д.Хлебники | 54785 |  | Не обнаружена |  |
| 5 | д.Князи | 54833 |  | Не обнаружена |  |
| 6 | д.Дресвяново | 763 | 2003 | ООО "Донг-лес" | действующая |
| 7 | с.Бурмакино | 2095 | 1967 | ООО ЖКХ «Кстинино» | действующая |
| 8 | с.Бурмакино | 2543 | 1969 | ООО Мясомолочный | действующая |
| 9 | с.Бурмакино | 3070 | 1970 | ООО ЖКХ «Кстинино» | действующая |
| 10 | д.Дресвяново | 5421 | 1980 | ООО «Перспективный» | бездействующая |
| 11 | д.Дресвяново | 5434 | 1980 | ООО ЖКХ «Кстинино» | действующая |
| 12 | с.Бурмакино | 5441 | 1980 | ООО ЖКХ «Кстинино» | действующая |
| 13 | с.Бурмакино | 5482 | 1980 | ООО Мясомолочный | действующая |
| 14 | с.Бурмакино | 20542а | 1970 | ОАО «Искож» | действующая |
| 15 | с.Бурмакино | 20567 | 1969 | кор. Школа | действующая |
| 16 | д.Хлебники | 20954 | 1970 | безхозная | бездействующая |
| 17 | д.Васютины | 20954 |  | Не обнаружена |  |
| 18 | с.Бурмакино | 32555 | 2000 | ООО «Завод фруктовых напитков» | действующая |
| 19 | с.Бурмакино | 32837 | 1972 | ОАО КЗ ОЦМ | действующая |
| 20 | п.Раменский | 33553 |  | Не обнаружена |  |
| 21 | с.Бурмакино | 39611 | 2000 | ВЫМПЕЛ 45 | действующая |
| 22 | с.Бурмакино | 50209 | 1981 | ОАО «ЛЫЖНЫЙ КОМ.» | действующая |
| 23 | д.Хлебники | 50640 | 1981 | безхозная | бездействующая |
| 24 | с.Бурмакино | 54919 |  | Не обнаружена |  |
| 25 | с.Бурмакино | 70800а | 1999 | Санаторий «Вятские Увалы» | действующая |
| 26 | д.Дресвяново | 5413 |  | ООО «Перспективный» | бездействующая |
| 27 | с.Бурмакино | 5459 |  | ООО «Мясомолочный» | действующая |
| 28 | с.Бурмакино | 43929 |  | ОАО КЗ ОЦМ | действующая |
| 29 | д.Князи |  |  | Не обнаружена |  |
| 30 | д.Князи | 54833 |  | Не обнаружена |  |

На скважинах стоят погружные насосы артезианской воды типа ЭЦВ-6-6,3-80, вода закачивается в водонапорные башни Рожновского и затем самотеком идет к потребителям. По качеству вода отвечает санитарным требованиям, ежемесячно берутся со скважин БАК анализы. Перекачивающих станций и очистных сооружений на водопроводных сетях нет.

Одновременно источниками питьевого водоснабжения в сельских поселениях являются колодцы и родники. Основными потребителями указанного объема воды является население.

- На территории Бурмакинского сельского поселения расположено месторождение пресных подземных вод в границах ЗСО 2 пояса. Пресные подземные воды достаточно широко используются для водоснабжения населенных пунктов района и частично районного центра. В районе разведано и учитывается балансом 2 месторождения пресных подземных вод, одно из которых используются для водоснабжения части Нововятского района г. Кирова и одно относится к государственному резерву.

- Качество поверхностных вод поселения – удовлетворительное. Естественное превышение содержания ряда элементов связано с особенностью водного питания рек.

Водопроводная сеть на территории Бурмакинского сельского поселения изношена на 50 %. Проектом генерального плана предусмотрено строительство и реконструкция водопроводных сетей с. Бурмакино.

Расходы воды

1. Население

В расчет расхода воды на нужды населения приняты удельные среднесуточные нормы водопотребления  в соответствии с таблицей п.6.7  Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области.

Таблица  №  4.6.1.3. Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды

| № пп | водопотребители | ед.изм. | за 2010 год | за 1 квартал 2011 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | м3 | 25855 | 11274 |
| 2 | Соц. сфера | м3 | 5084 | 2493 |
| 3 | Собственные нужды | м3 | 2537 | 2038 |
| 4 | Расход прочим потребителям | м3 | 100 | 17 |
|  | Итого: |  | 33576 | 15822 |

Водоснабжение части жилых и производственных зон в селе Бурмакино осуществляется посредством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Подача воды потребителям происходит по следующей схеме: из артезианских скважин, с помощью насосов, вода поступает в резервуар чистой воды, из которого насосной станцией  II подъёма подаётся в сеть и распределяется по кольцевым  и тупиковым линиям к домовым вводам.

При хозяйственно-питьевом водоснабжении напор воды обеспечивается с помощью водонапорной башни. Водонапорная башня рассчитана для хранения регулируемого объёма воды и объёма воды на 10-минутное пожаротушение.

В часы максимального водозабора вода поступает в разводящие сети, как из скважин, так и из баков водонапорных башен, чем и регулируется неравномерность водопотребления.

2. Промышленность

Водоснабжение промышленных предприятий осуществляется в основном  из собственных скважин.

При существующей водозаборной сети скважин обустройство новых водозаборов для промышленных нужд не предусмотрено.

3. Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов и пожарных водоемов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение и наружные сети» и СНиП 2.08.02-89*» Общественные здания и сооружения» на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица № 4.6.1.4.

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| расход воды на один наружный пожар | 15 л/с (промзона) |
| количество одновременных внутренних пожаров | 1 пожар в общественном здании |
| расход воды на один внутренний пожар | 5 л/с |

Исходя из количества населения и характера застройки села, для наружного пожаротушения принят расход 15л/сек, для внутреннего - 5л/с.

Тушение пожара в Бурмакинском сельском поселении осуществляется из 11 пожарных водоемов, из них 8 – в с. Бурмакино, 3- в д. Дресвяново и 4 пожарных гидрантов, расположенных в с. Бурмакино и в д. Дресвяново. Для тушения пожара может использоваться вода из протекающих по поселению рек и ручьев.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в сельском поселении. Источником водоснабжения будут служить подземные воды.

Характеристика системы водоснабжения, находящейся на балансе ООО ЖКХ «Кстинино» Кирово-Чепецкого района приведена в таблице № 4.6.1.5.

Таблица № 4.6.1.5.

| Название нп | Протяженность вод. сетей (км) | Число скважин | Число водонапорных башен | Число колодцев | С какого года функционирует водопровод | Износ водопроводных сетей (%) | Требуется замнить, км | Объем отпущ. вды, тыс. м3 | Среднесуточный отпуск воды населению на коммунально-бытовые нужды, л/сутки чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бурмакино | 5,8 | 3 | 1 | 28 | 1967 | 50 | 1,5 | 61,7 | 150 |

Вывод: Мероприятия по модернизации систем водоснабжения поселения должны быть направлены, прежде всего, на снижение эксплуатационных затрат. Возможный выигрыш от снижения эксплуатационных затрат в результате модернизации определяет предельный объем инвестиционных затрат, при которых это техническое решение целесообразно применять.

На первую очередь планируется реализовать мероприятия по замене ветхих водопроводных сетей. В результате реализации мероприятий программы ожидается улучшение качества и увеличение количества потребляемой воды населением и предприятиями.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения:

На первую очередь:

  - строительство системы водоснабжения для нового жилищного строительства с. Бурмакино (2,8 км);

  - реконструкция системы водоснабжения с. Бурмакино (1,17 км).

На расчетный срок:

  - строительство системы водоснабжения с. Бурмакино (90 м);

На перспективу:

  - строительство водозаборных сооружений с. Бурмакино;

  - реконструкция водозаборных сооружений с. Бурмакино.

### Водоотведение

Канализационные очистные сооружения биологической очистки имеются только в с. Бурмакино и представляют собой централизованный комплекс инженерных сооружений обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод.

Очистка хозяйственно-бытовых стоков в с. Бурмакино осуществляется очистными сооружениями ООО ЖКХ «Кстинино». К очистным сооружениям подключены административные здания, ФАП, образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома, коммунально-складские предприятия.

Сточные воды жилых домов через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации собираются на очистных сооружениях, фактическая производительность которых 145 м3/сутки.

Очистные сооружения «БОС 400» являются биологическими и состоят из следующих составляющих: перекачивающая станция с насосом СД-50/10, песколовка, аэратенки с рабочим илом, конусные отстойники с эрлифтами, иловые площадки, бытовые помещения с компрессорными установками и хлораторными.

Протяженность канализационных сетей в Бурмакинском сельском поселении- 4,8 км, износ канализационных сетей составляет 50 %, сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

Таблица №  4.6.2.1.  Характеристика очистных сооружений

| Нас. пункт | Количество очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, м3/сутки (проектная/фактическая) | Расход стоков в 2007 году (пропущено через оч. сооружения) тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бурмакино | 1 | 400/145 | 52,8 |

Состояние канализационных сетей оценивается как не удовлетворительное.

В не канализированных населенных пунктах население использует  выгреба.

Индивидуальная жилая застройка села Бурмакино не обеспечена централизованной канализацией. Сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах. Очистка выгребных ям не организована.

Для объектов животноводческих комплексов необходимо предусмотреть строительство новых или расширение и реконструкцию существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

На 1 очередь и расчетный срок генеральным планом запроектирована:

  - реконструкция очистных сооружений (замена компрессора 2АФ 7,5 кВт.)

  - реконструкция канализационной насосной станции (замена насоса фекального на НЦИ-Ф-100);

  - реконструкция ветхих канализационных сетей.

### Санитарная очистка территории

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых.

Для водоёмов и лесных массивов угрозу представляют несанкционированные свалки, отсутствие очистных  сооружений на животноводческих комплексах и использование необезвоженного и некомпостированного жижеобразного навоза для удобрения полей.

Эксплуатируемая свалка твёрдых бытовых отходов,  находящаяся  в 100 метрах на юг от с. Бурмакино, не соответствует требованиям законодательства.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Обслуживание и вывоз твёрдых бытовых отходов с территории Бурмакинского сельского поселения на свалку ТБО в соответствии с экологическими требованиями производит ООО ЖКХ «Кстинино».

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области удельная норма накопления бытовых отходов на одного человека составляет 280 кг в год, из них 5% - это крупногабаритные бытовые отходы. Расчет объемов образования твердых бытовых отходов представлен в таблице № 4.6.3.1.

Таблица № 4.6.3.1. Расчет объемов образования твердых бытовых отходов Бурмакинского с/п.

| Наименование показателей | Удельные нормы накопления на 1 человека в год, кг | 2011 г. существующее состояние | 2020 г. I очередь | 2030 г. расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Бурмакинскогосельского поселения, чел. |  | 1833 | 2026 | 2239 |
| Твердые бытовые отходы: - общее количество по городу с учетом общественных зданий, кг | 280 | 513240 | 567280 | 626920 |
| Крупногабаритные бытовые отходы, кг | 14 | - | 28364 | 31346 |

Озеленение и санитарное содержание территории поселения обеспечиваются силами и средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Бурмакинского сельского поселения, обязаны осуществлять уборку прилегающих территорий и заключать договоры на вывоз ТБО со специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов.

Ответственность за организацию и производство работ по уборке улично-дорожной сети,  скверов, мостов и других искусственных сооружений возлагается  на администрацию сельского поселения.

Содержание улично-дорожной сети осуществляется непосредственно администрацией поселения. В межсезонье осуществляется подсыпка гравием. В зимнее время производится очистка дорог от снега по мере выпадения осадков и посыпка пескосоляной смесью.

Для сбора ТБО предлагается использовать контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Проектом генерального плана Бурмакинского сельского поселения предусмотрена ликвидация свалки ТБО, местоположение новой свалки на территории поселения не определено.

Проектом генерального плана предусмотрено на 1 очередь:

- разработка схемы санитарной очистки поселения;

- ликвидация свалки твердых бытовых отходов у с. Бурмакино, рекультивация территории, посадка зеленых насаждений. Зеленые насаждения будут входить в состав защитных лесов зоны рекреационного назначения;

- ликвидация скотомогильника у д. Стожариха, и определение нового земельного участка под размещение скотомогильника у ур. Решетники.

Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

На территории Бурмакинского сельского поселения у д. Стожариха расположена площадка для сжигания трупов. В настоящее время площадка не используется, проектом генерального плана предусмотрена ее ликвидация. На первую очередь предусмотрено размещение нового земельного участка под размещение скотомогильника у ур. Решетники.

Требования к эксплуатации скотомогильников

Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно, не менее двух раз в год (весной и осенью), проверяют ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников (биотермических ям). При выявлении нарушений дают предписание об их устранении или запрещают эксплуатацию объекта. (Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов: Утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.-В ред. от 16.08.2007-ПП. 5.2, 7.2, 7.3).

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.

Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.

Для дальнейшего функционирования скотомогильника, необходимо обеспечить системный лабораторный контроль за его ветеринарно-санитарным состоянием.

### Теплоснабжение

На территории Бурмакинского сельского поселения теплоснабжением обеспечено население только с. Бурмакино. Централизованное теплоснабжение в Бурмакинском сельском поселении осуществляется централизованно от квартальной газовой котельной на природном газе.Котельная отапливает многоквартирные дома, среднюю школу, коррекционную школу-интернат, детский сад, ФАП, магазин.

Характеристика газовой котельной  представлена в таблице № 4.6.4.1.

Таблица № 4.6.4.1.

| № п/п | Наименование котельной | Типы и количество котлов | Производительность котельной |  | Вид топлива | Расход топлива за отопительный сезон, тонн (тыс. м3) | Характеристика потребителей тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетная, Гкал/час | Годовая, тыс. Гкал |  |  |  |
| 1 | Бурмакинская котельная | ВК-21 (3 шт.) | 3,28 | 6,72 | газ | 862,3 м3 | Панельный 36 кв.-2шт Панельный 18 кв.-1шт Кирпичный 8 кв.-2 шт Дер. Панели 16 шт. Кирпичный 4 кв.-3 шт Деревянный 1 кв-4 шт Школа Школа-интернат Детский сад ФАП Магазин |

Газовая котельная модульного типа работает 15 лет. Марка котла ВК-21. Одновременно в зимний период в работе находится до 3-х котлов (2 котла на отоплении, 1 котел на нужды ГВС). Четвертый котел оснащен горелкой для резервного топлива и перевод его на природный газ не целесообразен. Старые котлы пришли в негодность по причине износа конвективных секций топки котла, в плохом состоянии находятся и горелки котлов. При выходе из строя хотя бы одного котла температура на выходе падает и страдает потребитель.

Всего в поселении функционирует 2 котельные: 1 котельная ООО ЖКХ «Кстинино» расположена в  селе  Бурмакино, 1- в санатории «Вятские Увалы».   В качестве топлива используется природный газ.

Основными потребителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома, административные здания, школы и объекты социального обслуживания населения.

Протяженность тепловых сетей – 4,8 км, износ сетей составляет 60%.

Таблица № 4.6.4.2. Производство тепловой энергии газовой котельной с. Бурмакино

|  | Гкал |
| --- | --- |
| Всего: | 4381,8 |
| в т.ч. собственные нужды | 31,4 |
| потери | 284,6 |
| бюджетные потребители | 733,6 |
| население | 2989,5 |
| Прочие потребители | 342,7 |

Индивидуальные жилые дома отапливаются каменными и чугунными печами. Основным видом топлива для печей являются дрова, учитывая то, что село в основном окружено лесами, перебоев с данным видом топлива нет. Заготовка древесины производится специализированными организациями.

Основной задачей плана развития магистральных тепловых сетей является определение необходимых мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией вводимого в эксплуатацию жилищного фонда.

Основой для развития системы теплоснабжения потребителей, кроме развития магистральных тепловых сетей, являются мероприятия по реконструкции котельной. Выполнение объема работ по реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, появляется возможность подключения тепловых нагрузок новых потребителей.

На 1 очередь проектом генерального плана предусмотрена:

  - реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до коррекционной школы;

  - устройство резервного топлива на газовой котельной с. Бурмакино;

  - замена газового котла ВК-21;

  - замена водоподогревателя горячего водоснабжения на современный пластинчатый бойлер;

  - замена теплотрассы 2 тр Д108-700;

-       установка дизельного генератора на резервное электроснабжение 37 кВт;

-         реконструкция газовой котельной.

### Электроснабжение

Электрические сети энергосистемы Кирово-Чепецкого района относятся к Центральному энергорайону Кировской энергосистемы и они состоят из магистральных сетей ВЛ 550, 220 и 110 кВ, распределительной сети ВЛ10 и сети подстанций и распределительных устройств10/0,4 кВ.

Собственником электросетевых объектов и сооружений на территории поселения является подразделение ОАО «МРСК Центра и Приволжья», электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности, нет. Электроснабжение Бурмакинского сельского поселения осуществляется централизованно.

Через территорию поселения проходит транзитом много высоковольтных линий электропередач, таких как:

-ВЛ 500 кВ «Вятка - Воткинская ГЭС»;

- ВЛ 220 кВ «Вятка – Лебяжье»;

- ВЛ 110 кВ «Вятка – Бурмакино».

Энергообеспечение поселения осуществляется через подстанцию «Бурмакино» 110/10 кВ и через понижающие трансформаторы 10/0,4 кВ, равномерно расположенные по территории поселения.

В 2006 году в с. Бурмакино была проведена реконструкция линии ВЛ-04 общей протяженностью 22 км, в д. Дресвяново электроснабжение осуществляется электролиниями, находящимися в аварийном состоянии. В д. Хлебники электрические сети демонтированы, требуется строительство новых электросетей

В целом существующий уровень электропотребления поселения полностью обеспечивается существующими электросетями. Вместе с тем, часть электрических сетей и подстанций поселения требуют проведения первоочередных работ по реконструкции и техническому перевооружению.

Таблица 4.6.5.1. Характеристика электрических сетей Бурмакинского сельского поселения

| Наименование сельского поселения | Основные характеристики электросети в границах сельских поселений | Потребление электроэнергии (среднестатистическое потребление по подстанциям в процентном отношении от общего расхода) | Площадь сельского поселения, км2/количество населенных пунктов, шт./численность населения, чел. | Наименование предприятий-потребителей электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурмакинское сельское поселение | На территории поселения расположены: 1. ВЛЭП 500 кВ «Воткинская ГЭС - Вятка (трасса 10 км), ЛЭП 500 кВ «Костромская АЭС-Вятка» (трасса 4 км); 2.ВЛЭП 220 кВ: – «Вятка-Лебяжье» (1986 год, трасса 10 км), 3. ВЛЭП 110 кВ: –«Вятка–Бурмакино с отп. на Кстинино, Перекоп» (1976 год, трасса 11 км); – «Вятка-Кумёны с отп. на Кстинино, Бурмакино» (1979 год, трасса 11 км); 3. Распределительные ВЛ 10 кВ (трасса 59 км); 4. ПС 110/10 кВ «Бурмакино»; 5. Сеть подстанций и распределительных устройств (ЗТП, КТП, КТПП, СКТП 10/0,4 кВ) распределительной сети | ПС «Бурмакино» 4,5 % | 23,400/18/1700 | ООО «Мясомолочный», ООО «Дог-лес», ОАО «Завод фруктовых напитков», ООО ЖКХ «Кстинино», ФГУ Центр СР ФСС «Вятские Увалы», ДШИ Бурмакино |

На расчетный срок и перспективу основными задачами развития электрических сетей в поселении являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.

На перспективу при развитии промышленного сектора экономики поселения и жилищного строительства, ожидается увеличение электропотребления, что потребует дополнительного строительства линий электропередач и электрических подстанций. Одновременно для промышленных предприятий рекомендуется применение электросберегающих технологий.

Проектом генерального плана на первую очередь предусмотрено:

- реконструкция ВЛ-04 КВ д. Дресвяново (19 км);

-строительство электрических сетей д. Хлебники, д. Васютины;

- строительство системы электроснабжения для нового жилищного строительства.

Для развития территорий подлежащих застройке, потребуется соразмерное развитие сетей электрификации на новых территориях.

### Газоснабжение

Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения.

В природно-климатических условиях Кировской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю бюджетных расходов.

Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономический эффект достигается при использовании газа  в коммунально-бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%, причем при замещении угля этот рост существенно больше. При этом замещение твердого  (уголь)  и  жидкого (топочные мазуты) топлива на газ сопровождается резким сокращением таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое сокращение выбросов перечисленных вредных веществ. Сжигание природного газа является наиболее эффективным способом получения теплоты даже без учета положительных дополнительных последствий его внедрения.

В настоящее время газоснабжение Бурмакинского сельского поселения развивается на базе природного газа через ГРС-4 «Киров» от магистрального газопровода Оханск-Киров. Далее транспортировкой природного газа по поселковым газораспределительным сетям Кирово-Чепецкого района, техническим обслуживанием газораспределительных сетей и газового оборудования, а также реализацией природного газа (и сжиженного газа (пропан – бутан) занимается Кирово-Чепецкий филиал ОАО «Кировоблгаз».

В соответствии со схемой газоснабжения с. Бурмакино и д. Дресвяново, разработанной  ОАО «Кировоблгаз» 2008 году, газопровод проложен и подведён к жилым и общественным домам в с. Бурмакино и д. Дресвяново. Система газопроводов среднего и низкого давления тупиковая с питанием от шкафных газорегуляторных пунктов. Шкафные газораспределительные пункты понижают давление газа от среднего до низкого. Перевод на газ вышеуказанных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий и отопительных котельных, а также позволяет значительно улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения.

Общая протяженность газопровода низкого давления по с. Бурмакино составляет 18,2 км, среднего давления – 2,5 км, газопровода высокого давления- 0,12 км.

Общая протяженность межпоселкового газопровода составляет 27 км.

Таблица 4.6.6.1 Результаты расчетов часовых расходов газа

| Населенный пункт | Газоснабжаемое население, чел. | Число часов использ. максимума | Хозяйственно-бытовые нужды, м3/ч | Отопление от АОГВ м3/ч | Итого, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бурмакино |  |  |  |  |  |
| ШРП №2 | 207 | 1800 | 37 | 136 | 173 |
| ШРП №3 | 96 | 1800 | 22 | 59 | 81 |
| ШРП №4 | 300 | 1800 | 50 | 185 | 235 |
| ШРП №6 | 410 | 1800 | 68 | 253 | 321 |
| Всего: | 1013 |  | 177 | 633 | 810 |

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения (без отопления) определены в соответствии с расчетными показателями исходя из норм расхода теплоты по каждой категории потребителей, согласно СП-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и теплоты сгорания используемого газа.

Таблица 4.6.6.2 Результаты расчетов годовых расходов газа

| Населенный пункт | Потребители газа, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. бытовые нужды населения | Отопление | Итого: |
| с. Бурмакино |  |  |  |
| ШРП №2 | 66,6 | 361,9 | 428,5 |
| ШРП №3 | 39,6 | 157,0 | 196,6 |
| ШРП №4 | 90,0 | 492,3 | 582,3 |
| ШРП №6 | 122,4 | 673,3 | 795,7 |
| Всего: | 318,6 | 1684,5 | 2003,1 |

В соответствии со Схемой газоснабжения распределение газа по с. Бурмакино предусмотрено по трехступенчатой схеме:

- газопроводы высокого давления I категории РУ1,2 МПа;

- газопроводы среднего давления Ру0,3 МПа;

- газопроводы низкого давления.

Основными потребителями природного газа являются: население, коммунально-бытовые предприятия непроизводственного характера, отопительные котельные.

Перевод на газ вышеуказанных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий и отопительных котельных, а также позволяет значительно улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствует сернистый ангидрит и твердые частицы (пыль, зола, сажа).

Таблица 4.6.6.3 Характеристика газорегуляторных пунктов

| № ГРП | Расчетная нагрузка на ГРП м3/ч | Тип регулятора | Давление газа |  | Диаметр газопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На выходе МПа | На выходе кПа | На входе, мм | На выходе, мм |
| ШРП №1 | 324,0 | РДСК-50БМ | 1,017 | 300 | 50 | 110 |
| ШРП №5 | 703,0 | РДСК-50БМ | 1,013 | 300 | 50 | 110 |
| ШРП №2 | 173,0 | РДНК-400М | 0,299 | 2 | 63 | 160 |
| ШРП №3 | 81,0 | РДНК-400М | 0,287 | 2 | 63 | 110 |
| ШРП №4 | 235,0 | РДНК-1000 | 0,273 | 2 | 63 | 160 |
| ШРП №6 | 320,0 | РДНК-1000 | 0,283 | 2 | 63 | 160 |

Таблица № 4.6.6.5. Расчет потребности природного газа на первую очередь (2015 год)

| Название н/п | Расчетная числ. населения, чел | Количество квартир с отоплением от покварт. агрегатов, | Расчетная теплопроизвод. кот. Установок, Гкал/ч | Часовые расходы природного газа, м3 |  |  |  |  | Годовые расходы природного газа, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуально-бытовые нужды | Поквартирные агрегаты | Котельные | Технолог. установки | Итого: | Индивидуально-бытовые нужды | Поквартирные агрегаты | Котельные | Технолог. установки | Итого: |
| г. Кирво-Чепецк |  |  |  |  |  |  |  | 701695 |  |  |  |  | 2819000 |
| с. Бурмакино | 510 | 40 | 6 | 46,8 | 70 | 837,6 | - | 954 | 84,15 | 199,5 | 2387,16 | - | 2670,81 |

Таблица № 4.6.6.6. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, с 01.01.2009 г.

| № п/п | Наименование вида бытовых нужд населения | Единица измерения | Цена с НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1.01.2009 | с 1.04.2009 | с 1.07.2009 | с 1.10.2009 |
| 11 | Приготовление пищи, горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./куб.м. | 2,85 | 3,04 | 3,25 | 3,37 |
| 2 | Отопление жилых помещений | руб./куб.м. | 1,93 | 2,05 | 2,18 | 2,30 |
| 3 | Прочие цели | руб./куб.м. | 1,96 | 2,08 | 2,21 | 2,32 |

Мероприятия по развитию систем газоснабжения:

На первую очередь:

- строительство системы газоснабжения для нового жилищного строительства в с. Бурмакино (3495 м);

-         реконструкция газовой котельной.

На расчетный срок:

- строительство межпоселкового газопровода до д. Мокрушины;

- строительство разводящих сетей газопровода в д. Мокрушины;

- присоединение к газораспределительным сетям газопровода;

- выполнение расчетных схем на газификацию д. Мокрушино;

- строительство системы газоснабжения для нового жилищного строительства.

На перспективу:

Строительство:

- межпоселкового газопровода до д. Хлебники, п. Раменский, д. Бережана, д. Стожариха, д. Зорины, д. Зыкины;

- разводящих сетей газопровода в д. Хлебники, п. Раменский, д. Бережана, д. Стожариха,  д. Зорины, д. Зыкины;

- системы газоснабжения для нового жилищного строительства.

### Средства связи

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

На территории района принимаются общероссийские телевизионные программы: Первый, Россия, НТВ, СТС, REN TV, Культура, 7 ТВ, Гранд ТВ, MTV, МузТВ, ТВЦ, Культура, Звезда, а также программы Кировского телевидения. Население Бурмакинского сельского поселения полностью охвачено телевизионным вещанием.

На территории района установлен передатчик УКВ-ЧМ и осуществляется трансляция следующих радиопрограмм: Радио России, Маяк, Юность, а также программ областного и районного радио. В сельской местности преимущественно осуществляется эфирное радиовещание.

Основу телефонной сети общего пользования сельского поселения составляет сеть  ОАО «ВолгаТелеком».

В соответствии с имеющимися лицензиями ОАО «ВолгаТелеком» предоставляет на территории Кирово-Чепецкого района:

– услуги местной и внутризоновой связи;

– услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

– услуги связи для целей проводного вещания;

– услуги телематических служб;

– услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа;

– услуги телеграфной связи;

– услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;

– услуги связи для целей кабельного вещания.

На территории поселения во всех населённых пунктах установлены таксофоны.

В сельском поселении развивается сотовая связь, представленная фирмами «БиЛайн», «МТС». В последнее время активно внедряются современные информационные технологии.

Практически, во всех предприятиях и организациях поселения, включая бюджетные, установлены компьютеры. Растёт число пользователей «Интернет».

Таблица 4.6.7.1. Список пунктов коллективного доступа

к сети Интернет в поселении

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | с. Бурмакино, ул. Ленина, д. 3 |
| 2 | санаторий "Вятские увалы" |

В пунктах коллективного доступа к сети Интернет предоставляются следующие услуги:

– предоставление доступа в Интернет;

– электронная почта (e-mail). Возможность послать электронное сообщение без абонирования электронного почтового ящика. Пользование персональным компьютером (ПК);

– работа с офисными (MS Office) и графическими редакторами (Word, Excel, PowerPoint, Paint, Corel Draw);

– запись на дискету, CD диск. Перенос информации на электронные носители. Возможность записи музыкальных СD дисков в формате МР3;

– услуги оператора-консультанта по вопросам оказания услуг ПКД, по обучению работе с офисными и графическими редакторами;

– консультации по вопросам использования Интернета, программ (MS Office) и других, а также об оказываемых в ПКД услугах.

МОУ СОШ с. Бурмакино также оснащена пунктом доступа к сети Интернет.

Проектом генерального плана  предусмотрено на первую очередь строительство вышки сотовой связи «Мегафон».

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории предлагается установить зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и закона Кировской области от 04.05.2007г. № 105-ЗО  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» необходимо выполнить меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ:

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия:

  - Перевод земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в  земли историко-культурного назначения.

  - Уточнение границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и градостроительства) и разработка проектов зон  охраны объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

  - Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ в целях сохранения объектов культурного наследия в соответствии с законами Кировской области.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Загрязнение воздушного бассейна происходит от стационарных  и передвижных источников. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

Бурмакинское сельское поселение находится в значительном удалении от промзон городов Кирова и Кирово-Чепецка (ТЭЦ-3, КЧХК), что обуславливает невысокую антропогенную нагрузку на местную природу. Наибольшее негативное воздействие на чистоту атмосферного воздуха влияют автомобильные дороги, а также вырубка леса.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате стравливания газа на компрессорных станциях во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Проектные предложения:

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха должны быть использованы следующие мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон предприятий и объектов, негативно влияющих на атмосферный воздух;

- благоустройство дорог;

- в бесснежный период, в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральных населенных пунктах для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу населения.

### Охрана водных ресурсов

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Питание водоносного горизонта подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания воды из вышележащих водоносных горизонтов по тектоническим ослабленным зонам.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т.е. обусловлено исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Кроме того необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения»). Расчёт зон санитарной охраны у существующих скважин отсутствует.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- разработка и установка зон санитарной охраны в составе 3-х поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех существующих водозаборах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин и систем водопровода;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана поверхностных вод.

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водотока являются: сточные воды предприятий, хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Канализационные очистные сооружения в виде септика построены  только в с. Бурмакино.

Поверхностный сток, формирующийся на территории жилой застройки  и промышленных площадок сельского поселения, в значительной степени загрязнен и оказывает отрицательное влияние на водные объекты. Основными источниками загрязнения поверхностного стока, формирующегося на территории сельского поселения,  являются животноводческие фермы, склады минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы, сырье, продукты и полупродукты, хранящиеся на открытых складских площадках, выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их пролива и неисправности автотранспорта и другой техники.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды. В целях организации поверхностного стока в с. Бурмакино рекомендуется в перспективе провести обустройство основных улиц бордюрами с организацией стока в  очистные сооружения методом механической очистки стока.

Таблица № 4.8.2.1. Места сброса сточных вод на территории Бурмакинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Место сброса сточных вод |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Бурмакино (ООО ЖКХ «Кстинино») | руч. Стародумка, руч. Якимчеевка, р. Малая Просница |
| 2 | с. Бурмакино ФГУ ЦР ФСС РФ «Вятские Увалы» | руч. Северчиха, затем в р. Быстрица |
| 3 | с. Бурмакино (ООО СХП «Мясомолочный») | рельеф |

В настоящее время у ООО ЖКХ «Кстинино» отсутствует право пользования указанными водными объектами для сброса сточных вод.

С поверхностным стоком в водные объекты выносится внесенные в почву минеральные удобрения и пестициды, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Население Бурмакинского сельского поселения, в основном, использует выгребные ямы не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты.  Свою долю в загрязнение водных объектов вносят несанкционированные свалки ТБО, которые чаще всего расположены в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций. Все они не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или другого) основания, препятствующего распространению токсичных загрязнений по водоносным горизонтам.

Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком.

Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Водоохранные зоны и прибрежные полосы  по рекам и ручьям  приняты в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации. В проекте выделены водоохранные зоны: р. Быстрица, р. Ивкина – 200 м, р. Прудовица, р. Мутница, р. Якимчёвка – 100 м, остальных рек –50 м,  прибрежные полосы по всем рекам - от 30 м до 50м.

Охрана водных объектов обеспечивается рядом ограничений на негативные воздействия хозяйственной деятельности.

На территории поселения размещаются семь прудов, уровень воды на одном из которых регулируется гидротехническим сооружением. В целях обеспечения нормального режима сброса воды в паводковый период, необходим постоянный контроль за гидротехническим сооружением.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, не реже одного раза в полгода;

- реконструкция действующих канализационных очистных сооружений;

- провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- разработка эффективных мер по предупреждению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

- оборудовать площадки с твердым покрытием для буртования навоза и водонепроницаемые жижесборники на животноводческих фермах;

- ООО ЖКХ «Кстинино» необходимо получить право пользования водными объектами для сброса сточных вод

### Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Бурмакинском сельском поселении являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и  уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых  удобрений;

- эрозия, заболачивание почв.

Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей, почвозащитный севооборот, агротехнические противоэрозионные мероприятия;

- повышение плодородности почв за счет внесения удобрений;

- проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов и другой техники.

Следующая проблема, связанная с охраной почв, - загрязнение почв хозяйственно-бытовыми отходами и отходами производства. Основными источниками образования отходов на территории сельского поселения  являются животноводческая ферма, твердые бытовые отходы. Несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к созданию несанкционированных свалок на территории поселения и загрязнению почвенно-растительного покрова.

Учитывая все негативные факторы, на территории Кирово-Чепецкого района, а значит, и на территории Бурмакинского сельского поселения, должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

В сфере обращения с отходами производства и потребления проектом предлагается:

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО согласно санитарным нормам;

- построить почвонепроницаемые жижесборники на животноводческих комплексах;

- всем организациям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность с последующим образованием отходов производства и потребления, надлежит разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Проект НООЛР разрабатывается во исполнение Закона РФ №89-ФЗ «Об  отходах производства и потребления», с целью утверждения лимитов на размещение отходов и получения соответствующего документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- ликвидировать все несанкционированных свалки на территории поселения, а также разработать системы контроля за несанкционированными свалками исключающие возможность их появления;

- осуществление контроля за почвой в районе скотомогильника.

Проектом генерального плана на первую очередь предусмотрена ликвидация скотомогильника у д. Стожариха (площадка для сжигания трупов, в настоящее время не используется) и определение нового земельного участка под размещение скотомогильника у ур. Решетники.

### Озеленение территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также  важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству.

В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования Кировской области», площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 кв. м на человека, в малых населённых пунктах, расположенных в окружении лесов, площадь озеленения может быть уменьшена, но не более, чем на 20%.  В Бурмакинском сельском поселении на одного жителя приходится около       58,2 кв.м. зелени общего пользования не считая озеленения приусадебных участков, защитных земель лесного фонда.

Территория Бурмакинского сельского поселения  озеленена, в основном, за счет лесного фонда, садов, небольших лесных массивов и озелененных участков частных домовладений в населённых пунктах.

Проектом генерального плана предлагается:

1. Посадка зеленых насаждений после ликвидации свалки;

2.Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель);

3. озеленение территорий детских учреждений и школ декоративными  плодово-ягодными и вьющимися растениями из неколючих пород;

4. Создание полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей:

- озеленение улицы Ленина в северной части села                3,54 га,

- озеленение улицы Вихарева, Советской,  в центральной части села     2,38 га.

### Организация зон отдыха, массового спорта и лечебно-оздоровительного назначения

Природа территории Бурмакинского сельского поселения богата и разнообразна, имеется много живописных мест: множество небольших речек, естественных и созданных человеком водных пространств – р. Быстрица, озера, пруды, обширных лесных массивов.

В поселении есть все необходимые условия для организации культурного и активного отдыха, как местных жителей, так и его гостей.

Памятники природы, рекомендуемые к использованию, расположенные на территории Бурмакинского поселения

| Лечебно-оздоровительная местность | - Санаторий «Вятские Увалы» |
| --- | --- |
| Лечебно-оздоровительная местность | - Курорт «Нижне - Ивкино» |
|  | - База отдых завода «ОЦМ» |
|  | - База отдыха комбината «Искож» |

Согласно стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года значительная часть Кирово-Чепецкого района отнесена к туристско-рекреационной зоне агломерации «Большой Киров».

Зона, рекомендуемая к первоочередному развитию, охватывает юго-западную территорию Кирово-Чепецкого района и располагается в Кстининском, Бурмакинском и Пасеговском сельских поселениях.

Проектом генерального плана на первую очередь предлагается:

- строительство туристической базы у д. Бережана;

- реконструкция ФГУ ЦР ФССРФ «Вятские Увалы»;

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест  массового отдыха населения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха,

- планирование защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Проектные предложения рассчитаны на достижение цели по развитию туристической отрасли,  способной удовлетворять потребности населения и развивать поселение за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, сохранения  и рационального использования культурно-исторического и природного наследия.

# Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Бурмакинское сельское поселение

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

На территории Бурмакинского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасные метеорологические явления:

Сильный ветер.

Сильный ветер более 15 м/с отмечается в среднем 10 дней в году. В летний период с июня по сентябрь возможны шквальные и ураганные ветры, порывы которых могут достигать 30 м/с, что может привести к повреждению воздушных линий электропередач в районах индивидуальной жилищной застройки и дачного строительства и к прекращению подачи электроэнергии потребителям до 5 суток. К перекрытию дорог поваленными деревьями, что приведет к остановке общественного транспорта на срок до 4 часов. Кроме того, шквалы и ураганы могут вызвать слабые и средние повреждения отдельных домов. Как правило, шквальные ветры обычно проходят узкой полосой и наблюдаются в городе в среднем 3-4 раза в год.

Сильные осадки.

Осадки в виде снега в поселении, в среднем, составляют около 30% общего годового количества осадков. Снежный покров устанавливается в середине ноября и сходит в середине апреля. Достигая максимальной высоты в середине марта – 70 см. В течение зимы возможны в отдельные периоды (декабрь-февраль) обильные продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины годовой нормы снега (20 см), что может привести к снежным заносам на улицах города, гололеду. В результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта до расчистки проезжей части улиц, автомобильных дорог, что приведет к перебоям в доставке продуктов питания в магазины, больницы, детские дошкольные учреждения¸ задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруднит выполнение задач скорой помощи, противопожарной службы, службы ООП.

Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно его налипание на воздушных линиях электропередач и связи и их обрыв, в результате чего могут остаться без электричества и связи жилые дома, в которые электроэнергия подается по воздушным линиям (частный жилой сектор). Также могут произойти обрыв воздушных линий связи, могут произойти единичные случаи обрушения крыш домов и других зданий старой постройки.

Расчистка проезжей части основных транспортных магистралей может занять до 12 часов. Время на восстановление линий электропередач и связи может составлять до 24 часов.

Опасные геологические явления

На территории Бурмакинского сельского поселения у д. Дресвяново находится зона потенциально-опасная в карстово-суффозионном и карстовом отношении (зоны близкого залегания терригенно-карбонатных отложений). Большая часть территории поселения находится в зоне заболачивания.

Лесные и торфяные пожары

На территории Бурмакинского сельского поселения площадь лесных массивов, находящихся в ведомстве Паркового лесничества, занимают большую часть поселения. Лесные массивы примыкают близко к населённым пунктам: с. Бурмакино, д. Дресвяново, д. Колпаки, д. Зорины, д. Кокориха,  п. Раменский, кордон Сверчихинский, база отдыха комбината Искож, д. Сивковы.

Период высокой пожарной опасности в лесах – с конца апреля и по конец сентября. Риск возникновения природных пожаров увеличивается в период аномально жаркого и засушливого лета и осени. Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров.

Таблица № 5.1.1. Распределение площади земель лесного фонда в пределах Бурмакинского сельского поселения по классам пожарной опасности.

| № п/п | Наименование | Площадь по классам пожарной опасности, га |  |  |  |  | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Парковое лесничество (Новобыстрицкое и Раменское участковые лесничества) | 101,7 | 2076,1 | 10106,6 | 6749,5 | - | 3.1 - Раменское уч. леснич. 3.2 - Новобыстрицкое уч. леснич. |

Для сохранения безопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров. Для ликвидации пожаров должна привлекаться специализированная  техника и средства муниципальной пожарной службы сельских поселений.

Виды противопожарных мероприятий в лесах:

- установка аншлагов;

- обустройство мест отдыха;

- благоустройство территории;

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство пожаронаблюдательных вышек (ПНВ);

- строительство  и ремонт дорог противопожарного назначения;

-         строительство и ремонт мостов.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

На территории Бурмакинского сельского поселения  имеются предпосылки для возникновения массовых заболеваний населения природно-очаговыми инфекциями. Одновременно существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с ухудшением качества питьевой воды и нарушениями санитарных норм в технологическом процессе приготовления пищи на объектах общественного питания. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая ситуация зависит от эффективности работы очистных сооружений канализации.

Утилизация твёрдых бытовых  отходов не налажена. Отходы вывозятся на свалку (южнее с. Бурмакино), не отвечающую санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям

Не организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов от индивидуальных секторов застройки в населенных пунктах района, что привело к организации большого количества несанкционированных свалок на территории поселения.

Навозохранилище располагается непосредственно около существующей фермы ООО «Мясомолочный».

Территория поселения  не относится к высокоэндемичным районам распространения клещевого энцефалита.

На территории поселения расположен 1 скотомогильник у д. Стожариха, который является источникам распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания (в настоящее время не используется). Проектом генерального плана предусмотрена ликвидация скотомогильника и определение нового земельного участка под размещение скотомогильника у ур. Решетники.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на автомобильном транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района, где проходят автомобильные дороги.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- - нарушение правил дорожного движения;

- - неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- - недостаточное освещение дорог;

- - качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6⋅10−7 аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 5.2.1. Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | радиус пролива, м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 5.2.2. Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие автомобильных дорог округа способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах района необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Аварии на взрывопожароопасных объектах.

По территории Бурмакинского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод. При нарушении технологических процессов производства, неосторожного обращения с огнем на газопроводе возможны производственные аварии, создающие угрозу населению и окружающей среде. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – утечка газа, взрывы и пожары. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций: подземная коррозия металлов, брак строительно-монтажных работ, дефекты труб и оборудования, механическое повреждение, нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов.

Вследствие аварии на газопроводах возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- термическое воздействие пожара.

К числу взрыво и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов.

Аварии на электросетях и в коммунальных системах

На территории поселения возможно  возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации. Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения сельских населенных пунктов: прорыв водопровода, остановка котельной, в зимний период возможно размораживание тепловых сетей. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Кировской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– на региональном уровне (в пределах территории Кировской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; муниципальном уровне (в пределах Кирово-Чепецкого муниципального района), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для защиты населения от возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч

На территории сельского поселения имеется 1 ПРУ (противорадиационное укрытие), расположенное в подвальном помещении МОУ СОШ с. Бурмакино.

При осуществлении застройки новых районов необходимо установка противопожарных гидрантов на водопроводных сетях.

На реке Быстрица у санатория «Вятские Увалы» установлено берегоукрепление.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций метеорологического характера:

- организовать метелезащиту и ветрозащиту путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров;

- подсыпка песка на проезжие части в селе для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда.

- расчистка улично-дорожной сети в зимний период от снега с целью сохранения их пропускной способности.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций гидрологического характера:

- расчистка трубопереездов и русел, ручьев в границах села для обеспечения прохода воды в период весеннего снеготаяния и выпадения аномально высокого количества осадков.

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения.

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Мероприятии по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены на:

– искусственное повышение поверхности территорий;

– устройство дамб обвалования;

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

– устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

– регулирование русел и стока рек;

– устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

– агролесомелиорацию.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте.

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предупреждению аварий на газопроводах и АЗС:

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ почвы и воды на содержание в них нефтепродуктов.

- - разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

- - строгое соблюдение технологических регламентов.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Сложившееся положение дел с пожарами стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, недостатка бюджетных средств на выполнение противопожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей и в жилом фонде, на развитие сокращения числа ведомственной и добровольной пожарной охраны в связи с отказом собственников от их содержания.

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительное противопожарное состояние печного отопления, электрообрудования. Поэтому основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе. Для полноценной работы по предупреждению пожаров в жилом секторе необходимо проведение мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние жилья социально незащищенных и малообеспеченных категорий граждан, где в основном происходят пожары. В последние годы много внимания уделялось созданию безопасных условий для организации образовательного процесса, по выполнению противопожарных мероприятий. Существенное значение в деле предупреждения пожаров имеет противопожарная пропаганда с использованием средств массовой информации.

Автоматические системы пожаротушения  в общественных зданиях отсутствуют.

С 1 мая 2009 года вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Нормативный радиус выезда пожарных для сельской местности составляет 12 км. Для Бурмакинского сельского поселения данное условие соблюдается.

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов поселения может осуществляться из естественных и искусственных водоемов или резервуаров. Радиус их действия при тушении пожара не должен превышать 200 м при заборе воды с помощью автонасоса и 100-150 м при заборе воды мотопомпой. Пополнение противопожарных резервуаров должно осуществляться из хозяйственно - питьевого водоисточника.

В настоящее время в Бурмакинском сельском поселении находятся 11 пожарных водоемов, из них: 8 – в с. Бурмакино, 3 – д. Дресвяново; 4 пожарных гидранта, из которых, 3- в с. Бурмакино, 1 – в д. Дресвяново. В южной части с. Бурмакино, на территории участков нового жилищного строительства, запроектировано строительство пожарных резервуаров на 1 очередь.

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. К социально-экономическим мерам в этой сфере следует отнести оказание финансовой помощи малоимущим слоям населения в части обеспечения их среды проживания элементарным противопожарным решением (ремонт печного отопления, замена ветхой электропроводки, устройство и ремонт противопожарного водоснабжения, содержание дорог и проездов в проезжем состоянии).

Противопожарные мероприятия:

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
     2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
     3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
     4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
     5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
     6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;  
     7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
     8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно- технических знаний;
          9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара:

–     применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

–     устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

–     устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

–     применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

–     применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

–     применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

–     устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

–     устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

–     применение первичных средств пожаротушения;

–     применение автоматических установок пожаротушения;

–     организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков:

1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

4. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Пожарная безопасность в лесах:

Пожарная безопасность в лесах - обеспечение состояния, которое уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в них, и условий для успешной ликвидации загораний. В этих целях специально созданы противопожарный разрыв и минерализованная полоса.

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки шириной 10 - 20 метров, как правило с дорогой по нему или естественные безлесные территории, водные пространства в лесах.

Минерализованная полоса - полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территориях поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
          1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
          2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          3) поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо

1) Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование;
     2) Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.
     3) Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.
     4) Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.
     5) Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.
     6) Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие   
     7) Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Порядок привлечения сил и средств Кировского местного гарнизона пожарной охраны регламентируется приказом №84 от 14.03.2008. Перечень сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров в Кирово-Чепецком районе Кировской области представлен в соответствующей таблице.

Таблица 5.4.1. Перечень сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров в Бурмакинском сельском поселении

| Подразделения, выезжающие в сельское поселение* | Номер (ранг) пожара: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 |  | №2 |  | №3 |  |
|  | Привлека-емые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бурмакинское сельское поселение ВПО Раменского лесничества (в летний период с 1 мая по 1 октября только на тушение лесных пожаров) | АЦ ВПО | 5 мин |  |  |  |  |
| ПЧ-11 | АЦ ПЧ-11 | 25 мин. | АЦ ПЧ-11 | 25 мин. | АЦ ПЧ-11 | 25 мин. |
|  | АЦ ПЧ-11 | 25 мин. | АЦ ПЧ-11 | 25 мин. | АЦ ПЧ-11 | 25 мин. |
| ПЧ-16 |  |  | АЦ ПЧ-16 | 38 мин. | АЦ ПЧ-16 | 38 мин. |
| ПЧ-12 |  |  | АЦ ПЧ-12 | 49 мин. | АЦ ПЧ-12 | 49 мин. |
| СЧ-15 |  |  |  |  | АЦ СЧ-15 АЦ СЧ-15 АЦ ПЧ-10 ¦ | 53 мин. 53 мин. |
| ПЧ-10 |  |  |  |  | АЦ ПЧ-10 | 29 мин. |
| Итого по видам ПА | АЦ-З |  | AЦ-4 И |  | АП-7 |  |
| Всего | 3 |  | 4 |  | 7 |  |

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов поселения может осуществляться из естественных и искусственных водоемов или резервуаров. Радиус их действия при тушении пожара не должен превышать 200 м при заборе воды с помощью автонасоса и 100-150 м при заборе воды мотопомпой. Пополнение противопожарных резервуаров должно осуществляться из хозяйственно - питьевого водоисточника.

Таблица 5.4.2. Перечень населенных пунктов Бурмакинского сельского поселения, находящихся за границами нормативной зоны прибытия (20 минут) подразделений ОФПС-1, ОФПС-3 (по данным отдела государственного пожарного надзора Кирово-Чепецкого района Главного управления МЧС России по Кировской области)

| № п/п | Вид населенного пункта (село, деревня) | Название населенного пункта | Количество объектов с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения (шт.) | Численность населения (чел.) | Вид, наименование ближайшего подразделения пожарной охраны (с учетоммежрайонного планапривлечения сил и средств) | Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село | Бурмакино | 4 | 1107 | ПЧ-11ОФПС-3 | 19 |
| 2 | деревня | Зорины | нет | 15 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 25 |
| 3 | деревня | Сторожариха | нет | 19 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 24 |
| 4 | деревня | Колпаки | нет | 2 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 19 |
| 5 | деревня | Сивковы | нет | 6 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 32 |
| 6 | поселок | Раменский | нет | 30 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 28 |
| 7 | деревня | Хлебники | нет | 18 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 28,5 |
| 8 | деревня | Бережана | нет | 2 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 28 |
| 9 | база отдыха | «Искож» | 1 | 8 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 37 |
| 10 | база отдыха | ОЦМ | 1 | 7 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 30,7 |
| 11 | деревня | Зыкины | нет | 6 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 28 |
| 12 | деревня | Марковы | нет | 6 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 26 |
| 13 | деревня | Васютино | нет | 12 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 35 |
| 14 | деревня | Кокориха | нет | 5 | ПЧ-11 ОФПС-3 | 23 |

Проектом генерального плана предлагается на первую очередь:

- строительство пожарных резервуаров в с. Бурмакино;

- реконструкция здания котельной под пожарное депо.